Малки

Щоб деталі каркаса оптимально вписувалися в його аеродинамічні обводи, такі конструктивні елементи планера як полиці стрингерів, борти нервюр і шпангоутів розташовуються по відношенню до стінки під певним кутом - малкою.

Під малкою в літакобудуванні розуміють кут між нормаллю до площини стінки і дотичної до цієї точки до зовнішньої поверхні відбортованої деталі (різниця між дійсним кутом борту деталі і кутом 90).

Малки (рис. 1) бувають:

- відкриті (позитивні) (Мотк =  – 90);

- закриті (негативні) (Мзак =  – 90);

- нульові (М = 0).

Рис. 1. Види малок: а – відкрита; б – нульова; в – закрита