Вказівки до модуля №1 з дисципліни «Основи метрології та стандартизації»

(Одиниці фізичних величин. Система SI. Переведення розмірностей).

Приклад 1. Допустима кутова швидкість в зубчатих передачах  складає 1600 об/хв. Виразити кутову швидкість в одиницях системи SI.

Розв’язання:

ω=2π∙ωТ=2∙3,14∙160060=167,466радс ≈167,5радс.

Приклад 2. Виразити кінетичну енергію маховика, яка складає 15,8 кгс, в одиницях системи SI.

Розв’язання:

ЕК(SI)=EK∙1Дж= 15,8∙9,80665=154,94507 Дж ≈155 Дж.

Приклад 3. Робота, яку виконано двигуном міцністю 5 кВт за 8 годин, складає 40 кВт·год. Виразити роботу в одиницях системи SI.

Розв’язання:

А(SI)= А ∙1Дж=40∙103 ∙3,6 ∙106 Дж=144 ∙109 Дж ≈144 МДж.

Приклад 4. Автомобіль рухається містом зі швидкістю 65 км/год. Після виключення двигуна і гальмування автомобіль зупиняється через 3 с. Визначити силу гальмування, якщо маса автомобіля 1,1 т.

Розв’язання:

Сила визначається за формулою:  F∙t=m∙v, де F - сила, t - час, m - маса, v - швидкість. Переводимо значення маси та швидкості в одиниці системи SI:

m = 1,1 т = 1100 кг; v = 65 км/год = 65000 м/3600 с = 18,0(5) м/с ≈ 18,06 м/с. Тоді сила гальмування буде:

F=m∙vt=1100 кг ∙18,06 м/с3 с=6622 Н ≈6,6 кН.

В таблицях 1 – 6 наведено деякі довідкові дані  для рішення задач за темою.

Таблиця 1 – Співвідношення між одиницями довжини

| Одиниця | м (метр) | Å (ангстрем) | in (дюйм) | ft (фут) | Naut. mile (морська миля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 м | 1 | 1010 | 39,4 | 3,28 | 5,4·10-4 |
| 1 Å | 10-10 | 1 | 3,94·10-9 | 3,28·10-10 | 5,4·10-14 |
| 1 дюйм | 2,54·10-2 | 2,54·108 | 1 | 8,33·10-2 | 1,374·10-5 |
| 1 фут | 0,305 | 3,05·109 | 12 | 1 | 1,65·10-4 |
| 1 м.м. | 1,85·103 | 1,85·1013 | 7,29·104 | 6,08·103 | 1 |

Таблиця 2 – Співвідношення між одиницями сили

| Одиниця | Н (Ньютон) | дін | кгс (кілограм-сила) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Н | 1 | 105 | 0,10197 |
| 1 дін | 10-5 | 1 | 0,10197·10-5 |
| 1 кгс | 9,80665 | 9,80665·105 | 1 |

Таблиця 3 – Співвідношення між одиницями тиску

| Одиниця | Па (Паскаль) | дін/см2 | бар | атм (атмосфера) | мм рт. ст. (міліметр ртутного стовпчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Па | 1 | 10 | 10-5 | 9,87·10-6 | 7,5·10-3 |
| 1 дін/см2 (мкбар) | 0,1 | 1 | 10-6 | 9,87·10-7 | 7,5·10-4 |
| 1 бар | 105 | 106 | 1 | 0,987 | 7,5·102 |
| 1 атм | 1,01·105 | 1,01·106 | 1,01 | 1 | 7,5·102 |
| 1 мм рт. ст. | 1,33·102 | 1,33·103 | 1,33·10-2 | 1,321·10-3 | 1 |

Таблиця 4 – Співвідношення між одиницями роботи та енергії

| Одиниця | Дж (Джоуль) | ерг (ерг) | кал (калорія) | кВт·г (кіловатт за годину) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Дж | 1 | 107 | 0,239 | 2,78·10-7 |
| 1 ерг | 10-7 | 1 | 2,39·10-8 | 2,78·10-14 |
| 1 кал | 4,19 | 4,19·107 | 1 | 1,16·10-6 |
| 1 кВт·г | 3,6·106 | 3,6·1013 | 8,6·105 | 1 |

Таблиця 5 – Співвідношення між одиницями міцності

| Одиниця | Вт (ватт) | ерг/с | кал/с | к.с. (кінська сила) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Вт | 1 | 107 | 0,239 | 1,36·10-3 |
| 1 ерг/с | 10-7 | 1 | 2,39·10-8 | 1,36·10-10 |
| 1 кал/с | 4,19 | 4,19·107 | 1 | 5,69·10-3 |
| 1 к.с. | 7,36·102 | 7,36·109 | 1,75·102 | 1 |

Таблиця 6 – Переведення одиниць температури

| Найменування | Значення в метричній системі | Зворотнє співвідношення |
| --- | --- | --- |
| Температура за Фаренгейтом | T(°F) = 9/5·(T(°C) + 32), де T(°F) – температура за шкалою Фаренгейта | T(°C) = 5/9·(T(°F) – 32), де T(°С) – температура за шкалою Цельсія |
| Температура за Реомюром | Т(°R) = 4/5·Т(°C), де T(°R) – температура за шкалою Реомюра | Т(C°) = 5/4·Т(R°), |
| Температура за абсолютною шкалою | Т(°K) = Т(°C) + 273,16, де Т(°K) – температура за шкалою Кельвіна | Т(°С) = Т(°К) - 273,16 |
| Співвідношення температурних шкал | n(°C) = 0,8n(°R) = (1,8n + 32)°F |  |
|  | 0 °C = 273,16 °K = 32 °F |  |