Практика №7

ОДНОКРАТНІ  НЕПРЯМІ (ОПОСЕРЕДКОВАНІ) ВИМІРЮВАННЯ

Тема: Міні-максний метод оцінювання результатів та похибок

опосередкованих вимірювань.

Підсумовування похибок результатів опосередкованих вимірювань

Відомо, що при опосередкованих вимірюваннях шукана величина являє собою явну функцію вимірюваних величин  y = f(xі) =  f(x1, х2, …). Вважається також, що аргумент  xі  вимірюють (фіксують) з достатньо малою відносною похибкою. Одна з постановок задачі опосередкованих вимірювань полягає в знаходженні оцінок функції f(x) і відносної похибки δf(x) результату вимірювання.

Будемо вважати, що функція f(x) є неперервною, гладкою і має не більше двох екстремумів. Тому можна знайти її максимальне і мінімальне значення в межах допустимої похибки аргументу.

За оцінки  f(x) приймемо значення напівсуми min і max: fx= maxfx+minf(x)2 ,

a за оцінку абсолютної похибки опосередкованого вимірювання приймемо напів-різницю: ∆f= maxfx-minf(x)2 .

Тоді відносна похибка буде  δfx= maxfx-minf(x)maxfx+minf(x).

Приклад.

Визначити межі абсолютної та відносної похибок вимірювання опору резис-тору за допомогою вольтметра і амперметра (рис.), якщо показання вольтметра класа точності 1,0 на межі вимірювання 15 В дорівнює 10 В, а міліамперметра класа точности 1,5 на межі вимірювання 150 мА дорівнює 100 мА.

Рис. Схема вимірювання падіння напруги на резисторі

Рішення

1). Функціональна залежність (рівняння опосередкованого вимірювання) визначається законом Ома: R = U/I.

2). Межі абсолютних похибок безпосередньо виміряних величин (за метро-логічними характеристиками вимірювальних приладів):

3). Межі відносних похибок безпосередньо виміряних величин:

δU=± ∆UUвим ∙100%= ± 0,15 В10 В 100%= ±1,5 %,

δI= ± ∆IIвим∙100%= ± 2,25∙ 10-3 А100 ∙ 10-3 А 100%= ±2,25 %.

4). Максимальне та мінімальне значення опору:

maxR= UmaxImin= Uвим+ ∆UIвим- ∆I= 10+0,15В(100-2,25)∙10-3А = 10,15 В97,75∙10-3А= 102,3017 Ом,

minR= UminImax= Uвим- ∆UIвим+ ∆I= 10-0,15В(100+2,25)∙10-3А = 9,85 В102,25∙10-3А= 96,3325 Ом.

5). Обрахуємо оцінку опору резистора:

R= maxR+minR2= 102,3017+96,3325Ом2=198,6342 Ом2=99,3171 Ом.

6). Визначимо абсолютну та відносну похибки:

∆R= maxR-minR2= 102,3017- 96,3325Ом2= 5,96922=2,9846 Ом,

δR= ∆RR∙100%= 2,9846 Ом99,3171 Ом ∙100%=3,0051219% ≈3 %.

Відповідь: R = 99,3 Ом,  R = 3,0 Ом,  δR = 3 %.

Отримані розрахункові значення похибок визначаються підсумком мето-дичних та інструментальних складових і є граничними (максимально можливи-ми), а тому малоймовірними. На практиці знаходять вірогідні оцінки похибок за формулами:

де  – коефіцієнт, який залежить від Рдов і кількості складових похибок, що сумуються  i,  та визначається із табл. 1;

n – загальна кількість складових похибки.

Таблиця 1. Значення коефіцієнта

| Кількість складових і | Значення при довірчій ймовірності Рдов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рдов = 0,90 | Рдов = 0,95 | Рдов = 0,99 | Рдов = 0,9973 |
| 2 | 0,97 | 1,10 | 1,27 | 1,34 |
| 3 | 0,96 | 1,12 | 1,37 | 1,50 |
| 4 | 0,96 | 1,12 | 1,41 | 1,58 |
| 5 | 0,96 | 1,12 | 1,42 | 1,61 |

Знайдемо вірогідне значення відносної похибки для Рдов = 0,90: 	Вірогідне значення абсолютної похибки можна знайти тільки для однорідних величин. Наприклад, для цієї ж задачі, рішення якої знайдено методом приросту (див. попередній приклад), можна знайти значення абсолютної вірогідної похибки для двох однорідних складових: .

≈ 2,83 Ом.

Задачі для самостійної роботи

Оцінити результат опосередкованого вимірювання, його граничні та вірогідні значення абсолютної та відносної похибок міні-максним методом.

Гр. 318

Для вимірювання опору Rx застосовують резистори з номінальнимі значен-нями: R0 = 350 Ом; R2 = 100 Ом; R3 = 560 Ом; R4 = 500 Ом. Класи точності резисторів (відповідно): 0,3%; 0,1%; 0,5%; 0,5%. Визначити  оцінку дійсного значення Rx, межі абсолютної і відносної похибок опору Rx ,якщо  Довірча вірогідність 0,90.

Гр. 319

Опір Rx виміряно за допомогою чотириплечого моста і розраховується за  формулою  Визначити результат вимірювання, його абсолютну і від-носну похибки, якщо: R2 = (85±5) Ом, R3 = (1250±15) Ом, R4 = (510,5 ± 0,8) кОм. Довірча вірогідність 0,95.

Гр. 319а

Вимірювання опору Rx здійснювали за допомогою одинарного мосту постій-ного струму, в якому при умові рівноваги Rx=R1R2R3 отримали такі результати: R1вим = (85,20,4) Ом, R2вим = (122,00,5) Ом, R3вим = (42,60,2) Ом. Визначити опір резистора Rх і можливі найбільші абсолютну та відносну похибки вимірювання Rx. Довірча вірогідність 0,90.

Гр. 310

Вимірювання опору Rx (Rx як функція від 3-х аргументів Rx = f(R1, R2, R3)) здійснювали за допомогою одинарного мосту постійного струму, в якому при умові рівноваги Rx=R1+R2R3 отримали такі результати: R1вим = (100,000,05) Ом,          R2вим = (220,000,06) Ом, R3вим = (110,000,04) Ом. Визначити опір резистора Rх і можливі найбільші абсолютну та відносну похибки вимірювання Rx . Довірча вірогідність 0,85.

Гр. 311

Опір Rх складається з трьох послідовно з'єднаних резисторів, які мають такі значення опорів: R1 = (220 ± 10) Ом; R2 = (352 ± 2) Ом; R3 = (50,5 ± 0,5) Ом. Оці-нити дійсне значення опору Rх та його максимальну похибку в абсолютній і віднос-ній формі. Довірча вірогідність 0,80.

Гр. 312

Опір Rх складається з трьох паралельно з'єднаних резисторів, які мають такі значення опорів: R1 = (115,20 ± 1,10) Ом; R2 = (45,50 ± 2,05) Ом; R3 = (150,5 ± 4,5) Ом. Оцінити дійсне значення опору Rх та його максимальну похибку в абсолютній і відносній формі. Довірча вірогідність 0,90.