Практично-лабораторне заняття №2.1

Багаторазові (багатократні) прямi вимірювання, різні за точністю

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

1). Визначити оцінку дійсного значення результатів спостережень кожної вибірки як середнє арифметичне значення (САЗ) випадкових величин R1,R3:

Rj=i,jn,mRijn,i=1...n,j=3,       	                          (1)

де  n – кількість спостережень в ряду (10…12), j - кількість вибірок.

2). Найти випадкові відхилення результатів спостереження від САЗ і квадрати випадкових відхилень:

vij=Rij-Rj,                                                        (2)

де i – результат у вибірці (10, 11 або 13 значень),  j = 3 – кількість вибірок. Результати записати в Таблицю 2 і Таблицю 3.

Таблиця 2. Випадкові відхилення

| № виб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 3. Квадрати випадкових відхилень

| № виб. | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3). Визначити оцінку середнього квадратичного відхилення (СКВ) результатів спостережень S(R1), S(R2), S(R3):

S(Rj) = +i=1,j=1n,mvij2n-1		            		         (3)

4) Перевірити вибірки на наявність грубих помилок (промахів) в кожній вибірці за критерієм Граббса.

За критерієм Граббса порівнюють співвідношення випадкової похибки максимального значення, поділене на СКВ, з допустимим значенням.  Для цього необхідно взяти найбільше за значенням (по модулю) випадкове відхилення і розділити на значення СКВ відповідної вибірки, а потім порівняти з допустимим значенням tГр, яке потрібно обрати із таблиці статистики Граббса (таблиця 4) у відповідності до рівня значимості q (визначається по заданій довірчій вірогідності Рдов , їх сума складає 1) та числа спостережень nі .

(4)

Якщо виявлено промах, то такий результат є недостовірним або помилковим,  його треба вилучити з вибірки та повторити обрахування за п.п. 1) – 3). При цьому повторно перевіряти на наявність промахів не треба.

5) Визначити оцінки дисперсії та СКВ результатів багатократних вимірювань  DR1, DR2, DR3, SR1, SR2, SR3:

DRj=S2Rj=S2Rjn		                         (5)

6) Перевірити, якого характеру розбіжність мають САЗ вибірок – систематич-ну або випадкову – за Т-критерієм. Якщо різниця між найбільшим і найменьшим середніми арифметичними значеннями буде більше допустимого значення, то результати вибірок є неоднорідними і  без уведення поправки на систематичну складову похибки об'єднуватися не можуть.

Тексп= Rmax- Rmin                                                    (6)

Тдоп= DRmax tCт1+ DRmіn tCт2DRmax+DRmin,   		                            (7)

де tCт1 і tСт2– коефіцієнти Стьюдента, які обирають з таблиці статистики Стьюдента в залежності від значення довірчої вірогідності Рдов та числа ступенів свободи k1 і k2,

DRmax і DRmin – дисперсії вибірок з максимальним і мінімальним САЗ.

При Тексп< Тдопуст максимальну розбіжність середніх значень визнають випадковою, систематичну складову  – несуттєвою, а результати вимірювань по всіх вибірках можна об'єднати.

6) Перевірити САЗ вибірок на рівноточність.

Так як вибіркові значення в кожному ряду отримані за різними умовами, то потрібно перевірити вибірки на рівноточність (або підтвердити нерівноточ-ність). Для цього застосовують критерії Кохрена і Фішера, за якими оцінюють рівнорозсіюваність дисперсій результатів вимірювань.

6.1. Критерій Кохрена застосовують для більш ніж двох вибірок з рівною (або приблизно рівною) чисельністю випадкових спостережень у вибірках:

Gексп=D(Rmax)j=1mD(Rj)≷Gдопуст  ,                                (8)

де DRmax і DRj – дисперсії вибірок з максимальним значенням САЗ і іншими.

Gексп порівнюють з Gдоп – допустимим значенням із Таблиці 5.

6.2. Критерій Фішера дозволяє порівнювати вибірки різного об’єму попарно. За критерієм Фішера порівнюють дві вибірки (з найбільшою та найменшою за значеннями дисперсіями): в чисельник треба поставити більшу за значенням дисперсію, а в знаменник – меншу (із трьох обрахованих) і отриманий коефіцієнт порівняти з допустимим значенням коефіцієнта розподілення Фішера, обраним з Таблиці 6.

Якщо дисперсії будуть оцінені як рівні за характеристикою розсіювання, то оцінки САЗ будуть вважатися рівними за точністю.

Fексп=DRmaxDRmin ≷Fдопуст 			    (9)

Fдопуст – коефіцієнт, який обирають із Таблиці 6 статистики розподілення Фішера Він залежить від заданого значення довірчої вірогідності Рдов та числа ступенів свободи, які визначають як  k1 = n1 – 1, k2 = n2 – 1, де кількість вибіркових значень n1 та n2 є характеристиками порівнювальних вибірок.

При F<Fдопуст чи G<Gдопуст дисперсії визнають як рівнорозсіяні, а результати вибірок – як рівні за точністю. Тому з метою отримання  найдостовірного значення виміряної ФВ результати вибірок можна об’єднати як рівноточні.

Подальше опрацювання результатів вимірювань проводять за методикою прямих рівноточних вимірювань, тобто об’єднують достовірні результати вимі-рювань в одну вибірку і обраховують всі належні оцінки (САЗ, СКВ, ) для од- нієї вибірки розміром N=j=1mnj (без урахування вилучених промахів).

При F>Fдопуст чи G<Gдопуст подальше опрацювання результатів проводять за методикою прямих нерівноточних (різних за точністю) вимірювань.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЯКЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ФІШЕРА ВИ ОТРИМАЛИ, ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ – РІЗНИМИ ЗА ТОЧНІСТЮ. Методика об’єднання результатів вимірювань, різних за точністю, викладена нижче.

7) Визначити вагові коефіцієнти кожної вибірки Р1, Р2 , Р3:

Pj=D(Rmax)D(Rj)	      	          		             (10)

Вагові коефіцієнти характеризують ступінь довіри до результатів вимірю-вань в вибірках. Чим більшим є значення Рj, тим більш достеменним є оцінка ряду вимірювань.

8) Обрахувати оцінку дійсного значення результату вимірювання опору як середнє зважене значення (СЗЗ) R, яке буде найдостовірною і найвірогідною оцінкою дійсного значення опору за всіма результатами вимірювань:

R=j=1mPj⋅Rjj=1mPj                              		    (11)

9) Визначити оцінку середнього квадратичного відхилення середнього зваженого значення.

9.1. Якщо кількість вимірювань в вибірках є одинаковою

S(R) = + j=1mPji2⋅S2(Rj) 		       		    (12)

9.2. Якщо кількість вимірювань ni у вибірках є різною

S(R)=+1N-1⋅i=1,j=1n,mPj⋅ni-1ni⋅S2(Rj)+j=1mPj⋅(Rj-R)2 ,              (13)

де N=j=1mnj - кількість вимірювань, а Pj - ваговий коефіцієнт  j – ї вибірки в

об’єднаній вибірці;

10) Розрахувати значення довірчого інтервалу результату вимірювання.

10.1. Якщо вимірювання об’єднаної вибірки розподілені за нормальним законом:

±ε(R)=±tСт⋅S(R), 	           		          (14)

де tСт  - коефіцієнт Стьюдента, який обирають за довірчою вірогідністю Рдов та числом ступенів свободи  K = N – m із розподілення Стьюдента (Таблиця 7).

10.2. Якщо вимірювання об'єднаної вибірки розподілені за невстановленим законом розподілення:

±ε(R)=±tЧеб⋅S(R), 	           		              (15)

де tЧеб – коефіцієнт статистики Чебишева;    tЧеб=11-Рдов.

- Записати результат вимірювання електричного опору у вигляді:

R=R±ε(R) ,          Рдов = ...;   N =...      	        (16)

Таблиця 4 – Статистика розподілення Граббса (tГр)

Для варіантів із Pдов = 0,80 брати табличні значення для Pдов = 0,90.

| Кількість значень n | Рівень значимості q (q = 1-Pдов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
| 3 | 1,148 | 1,153 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| 4 | 1,425 | 1,463 | 1,481 | 1,492 | 1,499 |
| 5 | 1,602 | 1,672 | 1,715 | 1,749 | 1,780 |
| 6 | 1,729 | 1,822 | 1,887 | 1,944 | 2,011 |
| 7 | 1,828 | 1,938 | 2,020 | 2,097 | 2,201 |
| 8 | 1,909 | 2,032 | 2,126 | 2,221 | 2,358 |
| 9 | 1,977 | 2,110 | 2,215 | 2,323 | 2,492 |
| 10 | 2,036 | 2,176 | 2,290 | 2,410 | 2,606 |
| 11 | 2,088 | 2,234 | 2,355 | 2,485 | 2,705 |
| 12 | 2,134 | 2,285 | 2,412 | 2,550 | 2,791 |
| 13 | 2,175 | 2,331 | 2,462 | 2,607 | 2,867 |
| 14 | 2,213 | 2,371 | 2,507 | 2,659 | 2,935 |
| 15 | 2,247 | 2,409 | 2,549 | 2,705 | 2,997 |
| 16 | 2,279 | 2,443 | 2,585 | 2,747 | 3,052 |
| 17 | 2,309 | 2,475 | 2,620 | 2,785 | 3,103 |
| 18 | 2,335 | 2,504 | 2,651 | 2,821 | 3,149 |
| 19 | 2,361 | 2,532 | 2,681 | 2,854 | 3,191 |
| 20 | 2,385 | 2,557 | 2,709 | 2,884 | 3,230 |
| 21 | 2,408 | 2,580 | 2,733 | 2,912 | 3,266 |

Таблиця 5 – Статистика розподілення Кохрена  Gдопуст

| m | k для рівня значимості q = 0,05 (Рдов = 0,95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 16 | 36 |
| 3 | 0,7457 | 0,7071 | 0,6771 | 0,6530 |  | 0,6333 | 0,6167 | 0,6025 | 0,5466 | 0,4748 |
| 4 | 0,6287 | 0,5895 | 0,5598 | 0,5365 |  | 0,5175 | 0,5017 | 0,4884 | 0,4366 | 0,3720 |
| 5 | 0,5441 | 0,5065 | 0,4783 | 0,4564 |  | 0,4387 | 0,4241 | 0,4118 | 0,3645 | 0,3066 |
| 6 | 0,4803 | 0,4447 | 0,4184 | 0,3980 |  | 0,3817 | 0,3682 | 0,3568 | 0,3135 | 0,2612 |
| 7 | 0,4307 | 0,3974 | 0,3726 | 0,3535 |  | 0,3384 | 0,3259 | 0,3154 | 0,2756 | 0,2276 |
| 8 | 0,3910 | 0,3595 | 0,3362 | 0,3185 |  | 0,3043 | 0,2956 | 0,2829 | 0,2462 | 0,2022 |
| m | k для рівня значимості q = 0,01 (Рдов = 0,99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,8335 | 0,7933 | 0,7606 | 0,7335 | 0,7107 |  | 0,6912 | 0,6743 | 0,6059 | 0,5153 |
| 4 | 0,7212 | 0,6761 | 0,6410 | 0,6129 | 0,5897 |  | 0,5702 | 0,5536 | 0,4884 | 0,4057 |
| 5 | 0,6329 | 0,5875 | 0,5531 | 0,5259 | 0,5037 |  | 0,4854 | 0,4697 | 0,4094 | 0,3351 |
| 6 | 5635 | 5195 | 4866 | 4608 | 4401 |  | 4229 | 4084 | 3529 | 2858 |
| 7 | 5080 | 4659 | 4347 | 4105 | 3911 |  | 3751 | 3616 | 2105 | 2494 |
| 8 | 4627 | 4226 | 3932 | 3704 | 3522 |  | 3373 | 3248 | 2779 | 2214 |

Таблиця 6. Статистика розподілення Фішера

За цією статистикою обирають Fдопуст по  Рдов  та k1 і k2 :

k1  – число ступенів свободи  в першій вибірці,  k1 = n1 - 1

k2– число ступенів свободи  в другій вибірці, k2 = n2 - 1

Для варіантів із Pдов = 0,80 брати табличні значення для Pдов = 0,75.

| k2 | Pдов | k1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,89 3,45 5,05 11,0 | 1,89 3,40 4,95 10,7 | 1,89 3,37 4,88 10,5 | 1,89 3,34 4,82 10,3 | 1,89 3,32 4,77 10,2 | 1,89 3,30 4,74 10,1 | 1,89 3,28 4,71 9,96 | 1,89 3,27 4,68 9,98 |
| 6 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,79 3,11 4,39 8,75 | 1,78 3,05 4,28 8,47 | 1,78 3,01 4,21 8,26 | 1,77 2,98 4,15 8,10 | 1,77 2,96 4,10 7,98 | 1,77 2,94 4,06 7,87 | 1,77 2,92 4,03 7,79 | 1,77 2,90 4,00 7,72 |
| 7 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,71 2,88 3,97 7,46 | 1,71 2,83 3,87 7,19 | 1,70 2,78 3,79 6,99 | 1,70 2,75 3,73 6,84 | 1,69 2,72 3,68 6,72 | 1,69 2,70 3,64 6,62 | 1,69 2,68 3,60 6,54 | 1,68 2,67 3,57 6,47 |
| 8 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,66 2,73 3,69 6,63 | 1,65 2,67 3,58 6,37 | 1,64 2,62 3,50 6,18 | 1,64 2,59 3,44 6,03 | 1,64 2,56 3,39 5,91 | 1,63 2,54 3,35 5,81 | 1,63 2,52 3,31 5,73 | 1,62 2,50 3,28 5,67 |
| 9 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,62 2,61 3,48 6,06 | 1,61 2,55 3,37 5,80 | 1,60 2,51 3,29 5,61 | 1,60 2,47 3,23 5,47 | 1,59 2,44 3,18 5,35 | 1,59 2,42 3,14 5,26 | 1,58 2,40 3,10 5,18 | 1,58 2,38 3,07 5,11 |
| 10 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,59 2,52 3,33 5,64 | 1,58 2,46 3,22 5,39 | 1,57 2,41 3,14 5,20 | 1,56 2,38 3,07 5,06 | 1,56 2,35 3,02 4,94 | 1,55 2,32 2,98 4,85 | 1,55 2,30 2,94 4,77 | 1,54 2,28 2,91 4,71 |
| 11 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,56 2,45 3,20 5,32 | 1,55 2,39 3,09 5,07 | 1,54 2,34 3,01 4,89 | 1,53 2,30 2,95 4,74 | 1,53 2,27 2,90 4,63 | 1,52 2,25 2,85 4,54 | 1,52 2,23 2,82 4,46 | 1,51 2,21 2,79 4,40 |
| 12 | 0,75 0,90 0,95 0,99 | 1,54 2,39 3,11 5,06 | 1,53 2,33 3,00 4,82 | 1,52 2,28 2,91 4,64 | 1,51 2,24 2,85 4,50 | 1,51 2,21 2,80 4,39 | 1,50 2,19 2,75 4,30 | 1,50 2,17 2,72 4,22 | 1,49 2,15 2,69 4,16 |

Таблиця 7 – Статистика розподілення Стьюдента (tСт)

Число ступенів свободи:  k = n – 1 (для рівноточних),

k = N - m (для нерівноточних).

| k/Pдов | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.995 | 0.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.08 | 6.31 | 12.71 | 31.82 | 63.66 | 127.32 | 636.62 |
| 2 | 1.89 | 2.92 | 4.30 | 6.93 | 9.53 | 14.09 | 31.60 |
| 3 | 1.64 | 2.35 | 3.18 | 4.54 | 5.84 | 7.45 | 12.94 |
| 4 | 1.53 | 2.13 | 2.78 | 3.75 | 4.60 | 5.60 | 8.61 |
| 5 | 1.48 | 2.02 | 2.57 | 3.37 | 4.03 | 4.77 | 6.86 |
| 6 | 1.44 | 1.94 | 2.45 | 3.14 | 3.71 | 4.32 | 5.96 |
| 7 | 1.42 | 1.90 | 2.37 | 3.00 | 3.50 | 4.03 | 5.41 |
| 8 | 1.40 | 1.86 | 2.31 | 2.90 | 3.36 | 3.83 | 5.04 |
| 9 | 1.38 | 1.83 | 2.26 | 2.82 | 3.25 | 3.69 | 4.78 |
| 10 | 1.37 | 1.81 | 2.23 | 2.76 | 3.17 | 3.58 | 4.59 |
| 11 | 1.36 | 1.80 | 2.20 | 2.72 | 3.11 | 3.50 | 4.44 |
| 12 | 1.36 | 1.78 | 2.18 | 2.68 | 3.06 | 3.43 | 4.32 |
| 13 | 1.35 | 1.77 | 2.16 | 2.65 | 3.01 | 3.37 | 4.22 |
| 14 | 1.34 | 1.76 | 2.15 | 2.62 | 2.98 | 3.33 | 4.14 |
| 15 | 1.34 | 1.75 | 2.13 | 2.60 | 2.95 | 3.29 | 4.07 |
| 16 | 1.34 | 1.75 | 2.12 | 2.58 | 2.92 | 3.25 | 4.02 |
| 17 | 1.33 | 1.74 | 2.11 | 2.57 | 2.90 | 3.22 | 3.97 |
| 18 | 1.33 | 1.73 | 2.10 | 2.55 | 2.88 | 3.20 | 3.92 |
| 19 | 1.33 | 1.73 | 2.09 | 2.54 | 2.86 | 3.17 | 3.88 |
| 20 | 1.33 | 1.73 | 2.09 | 2.53 | 2.85 | 3.15 | 3.85 |
| 21 | 1.32 | 1.72 | 2.08 | 2.52 | 2.83 | 3.14 | 3.82 |
| 22 | 1.32 | 1.72 | 2.07 | 2.51 | 2.82 | 3.12 | 3.79 |
| 23 | 1.32 | 1.71 | 2.07 | 2.50 | 2.81 | 3.10 | 3.77 |
| 24 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.49 | 2.80 | 3.09 | 3.75 |
| 25 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.48 | 2.79 | 3.08 | 3.73 |
| 26 | 1.32 | 1.71 | 2.06 | 2.48 | 2.78 | 3.07 | 3.71 |
| 27 | 1.31 | 1.70 | 2.05 | 2.47 | 2.77 | 3.06 | 3.69 |
| 28 | 1.31 | 1.70 | 2.04 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.67 |
| 29 | 1.31 | 1.70 | 2.04 | 2.46 | 2.76 | 3.04 | 3.66 |
| 30 | 1.31 | 1.70 | 2.04 | 2.46 | 2.75 | 3.03 | 3.65 |

Задачі для самостійної роботи

Гр. 310, 311, 312

Задача. При визначенні електрорушійної сили (ЕРС) нормального елемента було отримано 3 вибірки випадкових спостережень: n1 = 12, n2 = 14 та n3 = 13 та  розраховані оцінки дійсних значень та СКВ результатів постережень, відповідно

U1=1,01848В, S1=3⋅10-5В,U2=1,01851В, S2=2⋅10-5В,U3=1,01862В, S1=1⋅10-5В.

Перевірити оцінки вибірок на однорідність і рівноточність за критеріями Кохрена і Фішера. Оцінити результат вимірювання ЕРС з  довірчою вірогідністю Рдов = 0,95 для нормального розподілення і розподілення з невідомим законом.

Гр. 318

Задача. За допомогою чотирьох частотомірів різного типу виконано 25, 23, 23 і 24 вимірювань частоти певного значення. При опрацюванні результатів отримано оцінки дійсних значень та СКВ результатів спостережень, відповідно:

f1=240,15Гц,f2=239,8Гц,f3=241,745Гц,f4=238,982Гц,

S1=0,845Гц,S2=2,03Гц, S3=2,1184Гц,S4=4,0065Гц.

Перевірити оцінки вибірок на однорідність і рівноточність за критеріями Кохрена і Фішера. Оцінити результат вимірювання частоти з довірчою вірогідністю 90% для нормального розподілення і розподілення з невідомим законом.

Гр. 319

Задача. Виміряно дві вибірки вимірювань опору резистора, відповідно з 10 та 12 значень. При опрацюванні результатів  отримали оцінки дійсних значень і СКВ випадкових спостережень відповідно :

R1=161,255Ом,S1=0,135Ом,R2=159,82Ом,S2=1,44 Ом.

Перевірити оцінки вибірок на однорідність і рівноточність за критерієм  Фішера. Оцінити результат вимірювання частоти з довірчою вірогідністю 99% для нормального розподілення і розподілення з невідомим законом.