Модуль № 2 по дисциплине «Основы метрологии»

студента(-ки) ____ гр. _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Целью проведения многократных измерений является:

а. уменьшение систематической погрешности;

б. уменьшение случайной погрешности;

в. уменьшение систематической и случайной погрешностей;

г. определение истинного значения измеряемой величины

2. Перечислите требования, предъявляемые к оценкам измеряемых величин:

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Запишите формулу дисперсии результатов наблюдений:

____________________________________________________________________________________

4. Что называют промахом?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Оценку действительного значения измеряемой величины при нормальном законе распределения определяют как:

а. среднее арифметическое значение      		б. моду

в. медиану						г. безразлично

6. Доверительный интервал характеризует:

а. область возможных значений измеряемой величины;

б. рассеяние случайных величин;

в. неопределённость точечной оценки;

г. неопределённость критерия

7. Понятие “однородность выборок” значит, что сравниваемые выборки:

а.  характеризуют один и тот же объект измерения (одну и ту же физическую величину);

б. характеризуют различные объекты измерения (разные физические величины), но идентичные оценки действительных характеристик сравниваемых выборок подчиняются одному и тому же закону распределения;

в. характеризуют одну и ту же генеральную совокупность

8. Назначением критерия Фишера является установление:

а. однородности выборок;

б. равнорассеянности выборок;

в. равноточности выборок;

г. коррелированности выборок

9. В каком случае применяют формулу Чебышева?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль № 2 по дисциплине «Основы метрологии»

студента(-ки) ____ гр. _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Какой метрологический смысл имеет второй центральный момент распределения случайной величины?

Он характеризует

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назовите наименования законов распределения случайных величин:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Какая из нижеприведенных формул применяется для определения среднего арифметического значения?

а. 		б. 	            в.

4. Однородность нескольких выборок означает, что:

а. оценки действительных значений выборок одинаковы по точности;

б. оценки действительных значений выборок определены с одной доверительной вероятностью;

в. выборки можно описать одним законом распределения

5.  Каковы условия получения неравноточных измерений?

а.______________________________________________________________________

б.______________________________________________________________________

в.______________________________________________________________________

6. Поясните смысл понятия «доверительный интервал»:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Чем отличается оценка действительного значения от действительного значения?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. С какой целью объединяют несколько выборок в одну?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Почему результат многократних измерений определяют в виде 2-х оценок? Что они характеризуют?

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль № 2 по дисциплине «Основы метрологии»

студента(-ки) ____ гр. _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. С какой целью проводять многократные измерения?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Запишите требование состоятельности оценки измеренной величины:

____________________________________________________________________________________

3. Запишите формулу дисперсии результата измерения:

____________________________________________________________________________________

4. Что называют промахом?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Запишите формулу оценки действительного значения измеряемой величины при нормальном законе распределения:

___________________________________________________________________________________

6. Доверительный интервал характеризует:

а. область возможных значений измеряемой величины;

б. рассеяние случайных величин;

в. неопределённость точечной оценки;

г. неопределённость критерия

7. Почему число степеней свободы на “единицу” меньше, чем количество измерений в выборке?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Как называется метод, применяемый при расчёте коэффициентов основной относительной погрешности поверяемых средств измерений?

____________________________________________________________________________________

9. Назовите оценку, для расчёта которой применяют формулу Чебышева.

____________________________________________________________________________________

Модуль № 2 по дисциплине «Основы метрологии»

студента(-ки) ____ гр. _________Корюкина А.     __

(фамилия, имя, отчество)

Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Какой метрологический смысл имеет третий центральный момент распределения случайной величины?

Он характеризует ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Приведите описание аксиомы случайности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Какая из нижеприведенных формул применяется для определения медианы?

а. 		б. 	            в.

4. Однородность нескольких выборок означает, что:

а. оценки действительных значений выборок одинаковы по точности;

б. оценки действительных значений выборок определены с одной доверительной вероятностью;

в. выборки можно описать одним законом распределения

5. Опишите методику обработки результатов прямых многократних измерений (по действиям).

а.

б.

в.

г.

д.

е.

ж.

6. Каковы условия получения неравноточных измерений?

а. ____________________________________________________________________________

б. ____________________________________________________________________________

в. ____________________________________________________________________________

7. Поясните смысл понятия «доверительный интервал»:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. С какой целью объединяют несколько выборок в одну?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Приведите формулы расчёта весовых коэффициентов для трёх выборок:

____________________________________________________________________________________

Модуль № 2 по дисциплине «Основы метрологии»

студента(-ки) ____ гр. ______Косухина М._______

(фамилия, имя, отчество)

Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Какой метрологический смысл имеет четвертый центральный момент распределения случайной величины?

Он характеризует ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Получен ряд измерений физической величины: 10,23; 10,25; 10,12; 10,15; 10,23; 10,24; 10,10. Определить значения оценок действительной величины, если закон их распределения неизвестен.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Как называется оценка выборки, характеризующая разброс измеренных значений относительно оценки наиболее вероятного значения?

____________________________________________________________________________________

4. Связь между величинами с коэффициентом корреляции, равным 1, называется:

а. корреляционной;

б. существенной;

в. функциональной

5. Опишите методику обработки результатов многократних измерений косвенной величины (по действиям).

а.

б.

в.

г.

д.

6. Расчёт весовых коэффициентов проводять при измерениях:

а. однократных;			б. многократных;

в. равноточных;			г. неравноточных;			д. косвенных

7. Причиной существенной (большой, учитываемой)  разницы между средними арифметическими значениями нескольких выборок, определяемая по критерию Стьюдента,  является:

а. корреляционная связь;

б. случайная погрешность;

в. систематическая погрешность

8. Запишите формулу оценивания промахов: _____________________________________________.

9. Что необходимо сделать, если выборка значений содержит промах и почему?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль № 2 по дисциплине «Основы метрологии»

студента(-ки) ____ гр. _________Корюкина А.     __

(фамилия, имя, отчество)

Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Какой метрологический смысл имеет третий центральный момент распределения случайной величины?

Он характеризует ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Приведите описание аксиомы случайности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Какая из нижеприведенных формул применяется для определения медианы?

а. 		б. 	            в.

4. Однородность нескольких выборок означает, что:

а. оценки действительных значений выборок одинаковы по точности;

б. оценки действительных значений выборок определены с одной доверительной вероятностью;

в. выборки можно описать одним законом распределения

5. Опишите методику обработки результатов прямых многократних измерений (по действиям).

а.

б.

в.

г.

д.

е.

ж.

6. Каковы условия получения неравноточных измерений?

а. ____________________________________________________________________________

б. ____________________________________________________________________________

в. ____________________________________________________________________________

7. Поясните смысл понятия «доверительный интервал»:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. С какой целью объединяют несколько выборок в одну?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Приведите формулы расчёта весовых коэффициентов для трёх выборок:

____________________________________________________________________________________

Модуль № 2 по дисциплине «Основы метрологии»

студента(-ки) ____ гр. ______Косухина М._______

(фамилия, имя, отчество)

Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Какой метрологический смысл имеет четвертый центральный момент распределения случайной величины?

Он характеризует ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Получен ряд измерений физической величины: 10,23; 10,25; 10,12; 10,15; 10,23; 10,24; 10,10. Определить значения оценок действительной величины, если закон их распределения неизвестен.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Как называется оценка выборки, характеризующая разброс измеренных значений относительно оценки наиболее вероятного значения?

____________________________________________________________________________________

4. Связь между величинами с коэффициентом корреляции, равным 1, называется:

а. корреляционной;

б. существенной;

в. функциональной

5. Опишите методику обработки результатов многократних измерений косвенной величины (по действиям).

а.

б.

в.

г.

д.

6. Расчёт весовых коэффициентов проводять при измерениях:

а. однократных;			б. многократных;

в. равноточных;			г. неравноточных;			д. косвенных

7. Причиной существенной (большой, учитываемой)  разницы между средними арифметическими значениями нескольких выборок, определяемая по критерию Стьюдента,  является:

а. корреляционная связь;

б. случайная погрешность;

в. систематическая погрешность

8. Запишите формулу оценивания промахов: _____________________________________________.

9. Что необходимо сделать, если выборка значений содержит промах и почему?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________