## Разработка схемы базирования составных частей продольной балки рампы

Проектируя операции установки деталей в сборочное приспособление, необходимо выбирать на деталях и узлах базисные поверхности, по которым будет вестись установка и фиксация деталей и узлов, а также необходимо установить последовательность подачи деталей на сборку.

Базисные поверхности используются в качестве сборочных и установочных баз. Сборочные базы определяют взаимное положение собираемых элементов, а установочные – положение деталей относительно приспособления.

Выбирая базы необходимо стремится к соблюдению принципов единства, постоянства и совпадения баз.

Схема базирования представлена на рисунке 2.15

Рисунок 2.15 – Схема базирования продольной балки рампы

## 2.3.7 Проектирование укрупненного технологического процесса сборки продольной балки рампы

Технологический процесс сборки – это последовательность установки в сборочное положение деталей и узлов, их фиксации и соединение между собой способами, предусмотренными чертежом.

Для разработки ТП сборки используются следующие исходные данные:

- КЧ и ТУ на сборку

- Программа и объем выпуска изделий

- Директивные технологические материалы и входящие в них схемы членения, сборки и увязки.

Рабочая технология содержит следующие сведения о процессе сборки:

- Суть операций и переходов технологического процесса

- Инструмент и оборудование, необходимое для каждой операции

- Нормы времени на выполнение операций

- Специальность, количество рабочих и разряд работ

- Операция контроля

В общем случае процесс сборки выполняется в следующем порядке:

1.	Подготовка деталей к сборке

2.	Установка деталей в заданное чертежом положение

3.	Фиксация деталей в установочном положении

4.	Подготовка деталей к скреплению

5.	Скрепление деталей

6.	Контроль точности и качества соединений

7.	Заключительные работы

Спроектированный ТП сборки продольной балки рампы представлен в таблице 2.11

Таблица 2.11 -   Укрупненный технологический процесс сборки продольной балки рампы

| № № | Содержание операции | Оборудование, инструмент |
| --- | --- | --- |
| 11 | Получить детали и стандартные изделия. Проверить комплектацию. Примечание: Контролировать, в процессе выполнения сборочных работ, перед установкой деталей наличие клейм приемки, маркировки согласно чертежу, отсутствие на деталях механических повреждений. Допускаются на деталях незначительные повреждения ЛКП, устраняемые в процессе грунтовки. |  |
| 22 | Подготовить стапель к работе |  |
| 33 | Установить верхний пояс поз.6, профиль поз.7 по ложементам |  |
| 44 | Обрезать приплывы на стенках | Ножницы слесарные, линейка l=300мм, |
| 55 | Установить по КФО стенки продольной балки рампы в стапель. Фиксировать винтовыми штырями и винтовыми прижимами. Сверлить отверстия под технологический крепеж. Установить технологические болты М3. | Дрель СМ21-6-12000, сверло d=3.1, Ключ торцевой 999.7812-0122 S=5.5, отвертка шлицевая 999.7810-0052 S=1, т/винт М3- 8 |

Продолжение таблицы  2.11

| № № | Содержание операции | Оборудование, инструмент |
| --- | --- | --- |
| 66 | Установить по СО стойки на стенки. -для стенки поз.18 установить стойки поз.9,10,11. -для стенки поз.19 – стойки поз.12,13 -для стенки поз.20 – стойки поз.14,15 -для стенки поз.21 – 2 стойки поз.16, в трех экземплярах -для стенки поз.22 – стойки поз.15,14 Сверлить отверстия под технологический крепеж. Крепить стойки технологическими болтами. | 8Дрель СМ21-6-12000, сверло d=3.1, Ключ торцевой 999.7812-0122 S=5.5, отвертка шлицевая 999.7810-0052 S=1, т/винт М3-8, напильник №1 2820-0021 |
| 77 | Установить согласно чертежу кницы поз.8 в количестве 7 штук. Сверлить отверстия под технологический крепеж, установить технологические болты | Дрель СМ21-6-12000, сверло d=3.1, Ключ торцевой 999.7812-0122 S=5.5, отвертка шлицевая 999.7810-0052 S=1, т/винт М3-8 |
| 88 | Расфиксировать консоль балки. Вынуть балку из сборочного приспособления. |  |
| 99 | Сверлить по НО и по разметке в поясах и стойках отверстия под крепеж. | Дрель СМ21-6-12000, сверло d=3.55 и d=4.05, калибр пробка 999.8339-7004 и 999.8339-7003, карандаш 2М, линейка l=300 |
| 010 | Разобрать консоль балки, очистить от стружки, снять заусенцы. Собрать консоль на технологических винтах, предварительно совместить отверстия конусными штырями. | Ключ торцевой 999.7812-0122 S=5.5, отвертка шлицевая 999.7810-0052 S=1, т/винт М3-10, т/гайка М3, конусные штыри d=4, d=3.5, щетка волокнистая |

Окончание таблицы 2.11

| № № | Содержание операции | Оборудование, инструмент |
| --- | --- | --- |
| 111 | Установить заклепки согласно чертежу, клепать балку на прессе. Снять технологический крепеж и рассверлить отверстия до номинала, установить и клепать заклепки на прессе. Металлизация по ТИ-36-8-83, заклепками. Заложить склепанную консоль балки в стапель. Фиксировать по КФО стенки и прижимами стапеля. | Пресс КП-204, дрель СМ21-6-12000, сверло d=3.55 и d=4.05, Ключ торцевой 999.7812-0122 S=5.5, отвертка шлицевая 999.7810-0052 S=1, сверло d=3.55 и d=4.05. Шаблон замыкающих головок 999.8459-7002 |
| 112 | Установить по фиксаторам ОСБ приспособления кронштейн поз.5. и ухо поз.1 Сверлить отверстия под технологический крепеж. Установить технологические болты | Дрель СМ21-6-12000, сверло d=3.1, Ключ торцевой 999.7812-0122 S=5.5, отвертка шлицевая 999.7810-0052 S=1, т/винт М3-8 |
| 113 | Обработать отверстия под болты крепления. Качество выполнения предъявить БТК. |  |
| 114 | Установить болты крепления кронштейна согласно чертежу, произвести затяжку гаек. Снять технологический крепеж, рассверлить отверстия до номинала. Установить болты, произвести затяжку гаек. Покрыть головки болтов, гайки, шайбы и выступающие части резьбовых частей эмалью. Качество выполнения отверстий и затяжку гаек предъявить БТК. | Дрель СМ21-9-2500, сверло d=4.7 и d=5.7, Ключ торцевой 999.7812-0122 S=5.5, ключ тарировочный, ключ накидной, отвертка шлицевая 999.7810-0052 S=1, т/винт М3-8 |
| 115 | Покрыть головки заклепок грунтом гр.АК-069 ОСТ190055-85 | Кружка, кисть волосяная, салфетка |
| 116 | Контроль БТК Контролировать: - правильность сборки балки -сверление отверстий под крепеж (перпендикулярность, овальность отверстий) - обработку отверстий под болты -клепку заклепок (отсутствие сколов, трещин, забоин на головках заклепок, отсутствие зазора между пакетом) - тарировочную затяжку гаек. | Калибр – пробки, шаблон замыкающих головок, ключ тарировочный, ключ накидной |

## 2.3.8 Составление ТУ на поставку деталей и подсборок в соответствии с техпроцессом сборки узла

Детали, поступающие на сборку, должны соответствовать данным чертежа и удовлетворять ТУ на поставку. В условиях поставки деталей устанавливается степень законченности деталей при подаче их на сборку: наличие припусков на деталях из листов и профилей или их отсутствие, наличие СО, КФО и другая информация.

К деталям, поступающим на сборку, предъявляются следующие основные требования:

1.	По взаимозаменяемости:

-	соответствие в пределах установленных допусков фактических размеров детали ее размерам по чертежу;

-	правильность положения сборочных, направляющих и базовых отверстий относительно базовых осей контура;

2.	По прочностным и эксплуатационным характеристикам:

-	использование материалов требующихся марок, выполнение условий термообработки, обеспечение требуемого качества поверхности и заданной массы;

-	применение заданных антикоррозионных и декоративных покрытий;

3.	По специальным требованиям, оговариваемых в чертежах, технических и технологических условиях.

Технические условия на поставку деталей и подсборок продольной балки рампы представлены в таблице 2.12

Таблица 2.12 -  ТУ на поставку деталей и подсборок

| Номер детали | Наименование детали, подсборки | Кол-во, шт. | Степень законченности детали |
| --- | --- | --- | --- |
| К104.ВР.143.07.2.001 | Профиль | 1 | Подавать без припуска, СО, ОСБ назначать согласно чертежу |
| К104.ВР.143.07.2.006 | Пояс верхний | 1 | Подавать без припуска, СО назначать согласно чертежу |
| К104.ВР.143.07.2.018 | Стенка | 7 |  |
| К104.ВР.143.07.2.009 | Стойка | 15 | Подавать без припуска, СО назначать по шаблону ШОК |
| К104.ВР.143.07.2.008 | Кница | 7 | Подавать без припуска, СО назначать по шаблону |
| К104.ВР.143.07.2.002 | Кронштейн в сборе | 1 | Подавать без припуска. ОСБ назначать согласно чертежу |

## 2.4 Выбор схемы сборочного приспособления

## 2.4.1	Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления.

Непрерывное повышение требований к точности и взаимозаменяемости собираемых элементов конструкции самолета, к росту производительности труда обусловливают не только увеличение количества сборочных приспособлений, но и более высокие технические требования к ним.

Основными являются:

-	обеспечение заданной ТУ точности сборки узла, которая должна быть увязана со степенью точности сборочного приспособления;

-	сохранение точности сборочного приспособления в течение всего времени (периода) эксплуатации;

-	сохранение стабильного положения базовых точек, узлов и поверхностей, заданных ТУ на сборку и надежность фиксации собираемых элементов;

-	постоянство заданных размеров независимо от колебаний температуры;

-	использование в конструкции сборочного приспособления большего количества стандартизированных элементов для удешевления сборочного приспособления и сокращения сроков ТПП;

-	рациональные размеры приспособлений в целях лучшего использования производственных площадей;

-	соблюдение правил техники безопасности.

Кроме основных, к сборочному приспособлению предъявляются и частные технологические требования, они указываются в ТУ на проектирование сборочного приспособления.

ТУ на проектирование сборочного приспособления:

  - Сборочное приспособление предназначено для сборки продольной балки рампы. В нем выполняются следующие операции: установка, фиксация, сверление, клепка.

  - Перечень входящих деталей и подсборок в порядке технологической последовательности:

-	пояс верхний;

-	профиль;

-	стенки;

-	стойки;

-	кницы;

-	кронштейн в сборе.

3.	Основными технологическими базами являются поверхности ложементов, СО, поверхности соприкосновения деталей между собой и оси ОСБ фиксаторов кронштейна, сборка осуществляется в приспособлении.

4.	Укрупненная технология сборки приспособления: закладка фундамента, монтаж балок приспособления, установка фиксаторов стыковых узлов, навеска ложементов, оформление паспорта приспособления.

5.	Порядок закладки и выемки деталей и подсборок в сборочное приспособление – от себя на себя.

6.	Узел собирается в вертикальном положении.

2.4.2 Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления

Конструктивная схема сборочного приспособления определяется габаритами, конструкцией и способами базирования собираемого изделия.

- Основой для разработки сборочного приспособления служит схема расположения базовых осей и базисных поверхностей, относительно которых будет производиться сборка изделия.

Для построения стапеля сборки продольной балки рампы в качестве  базовой оси выбираем ось балки. Так как выбрана ось балки, то все узлы фиксации устанавливаются на равных расстояниях h от балки приспособления, что упрощает проектные работы и монтаж приспособления, а также повышает точность монтажа. При изготовлении приспособления используем инструментальный стенд и плаз-кондуктор, а после проектируем размеры приспособления кратные шагу отверстий координатных линеек.

Базовыми поверхностями для установки стыковых узлов и кронштейнов служат рабочие поверхности их отверстий ОСБ, СО. Установочными базами являются отверстия узлов.

- Исходя из  конструкции, разработаем конструкцию фиксаторов и зажимных устройств: для фиксации кронштейна используем типовые нормализованные зажимы.

- В соответствии с  установленными в ТУ средствами монтажа и контроля назначаем нивелировочные точки, реперные площадки и прорабатываем крепление их на каркас приспособления.

- Производим проработку вспомогательных устройств и их привязку к каркасу приспособления.

- Проводим проверочный расчет на жесткость элементов каркаса и окончательно подбираем их сечение.

- Подбираем фундамент под приспособление.

- Составляем материальную спецификацию  и ведомость на комплектующие изделия, необходимые для оснащения приспособления.

Схема сборочного приспособления продольной балки рампы представлена на рисунке 2.16

Рисунок 2.16 - Чертеж приспособления, 1- Фиксатор ОСБ, 2 – ложемент, 	3- продольная балка рампы, 4 –фиксатор КФО, 5 – рама, 6 – упор