## 6 Схема базирования составных частей узла.

Схема базирования – это совокупность установочных баз необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

Проектируя операции установки деталей в сборочное положение, необходимо выбирать на деталях и узлах базовые поверхности, по которым будет вестись их установка и фиксация.

Также необходимо установить последовательность подачи деталей  на сборку.

Базовые поверхности используются в качестве сборочных или установочных баз. Сборочные базы определяют взаимное положение собираемых элементов, а установочные – положение деталей и узлов относительно приспособления.

Выбирая базы необходимо стремиться к соблюдению принципов единства, постоянства и совпадения баз.

В самолето – и вертолетостроении детали, узлы, отсеки, и агрегаты при сборке базируют по:

-сборочным отверстиям (СО);

-координатно – фиксирующим отверстиям (КФО);

-поверхности каркаса (ПК);

-наружной поверхности обшивки (НП);

-внутренней поверхности обшивки (ВП);

-отверстиям под стыковые болты (ОСБ);

-установочным базовым отверстиям (УБО).

- Сборка с базированием по СО – процесс, при котором взаимное расположение собираемых деталей определяется положением имеющихся на них сборочных отверстий, в которые на период соединения вставляют фиксаторы. Базирование по СО применяют в 2-х случаях: при образовании наружных обводов собираемого изделия и при установке элементов каркаса в сборочное приспособление.

- Сборка с базированием по КФО – процедура, при которой детали поперечного набора каркаса устанавливают в сборочное положение по КФО в деталях собираемого изделия и элементах сборочного приспособления. На период соединения нервюр с панелью в отверстия КФО вставляют фиксаторы или технологические болты.

- Сборка с базой ПК – при таком методе базирования обшивку (или панель) устанавливают на поверхность каркаса и прижимают рубильником на период соединения обшивки с элементами каркаса.

- Сборка с базированием по НП – при этом методе базирования панель (обшивка) прижимается наружной поверхностью к рабочей поверхности рубильников на период соединения ее с каркасом. Соединение панели с каркасом производится через промежуточную деталь – компенсатор.

- Сборка с базированием по ВП – при этом методе базирования панель (обшивка) прижимается внутренней поверхностью к опорным поверхностям приспособления (специальным макетным нервюрам или шпангоутам) на период ее соединения с каркасом через компенсатор.

- Базирование по ОСБ – процесс, при котором узлы стыка, стыковые профили и кронштейны устанавливают в сборочное положение по имеющимся в них отверстиям под стыковые болты (ОСБ) и соответствующие им отверстия в элементах сборочного приспособления.

- Базирование по УБО - процесс, при котором детали, узлы, секции устанавливают в сборочное положение по имеющимся в них УБО и УБО в

элементах сборочного приспособления. На период выполнения соединений в УБО вставляют фиксаторы или технологические болты.

При сборке данной нервюры будет сочетаться несколько видов базирования:

-стенка будет базироваться  по КФО,

-пояса - по ложементам,

-стойки - по СО.

Тогда основным будет метод базирования по ложементам, так как при использовании именно этого типа базирования формируется наружный обвод узла.

Рис. 2.3.6 – Схема базирования составных частей нервюры.

2. 3. 7 Укрупненный технологический процесс сборки узла

Для разработки технологического процесса сборки используются следующие исходные данные:

- конструкторский чертеж и технические условия на сборку;

- программа и объем выпуска изделий;

- директивные технологические материалы и входящие в них схемы членения, сборки, увязки.

Технологический процесс сборки – это последовательность установки в сборочное положение деталей и узлов, их фиксации и соединение между собой способами, предусмотренными чертежом.

Порядок процесса сборки:

- подготовка деталей к сборке;

- установка деталей в заданное чертежами положение;

- фиксация деталей в установочном положении;

- подготовка деталей к скреплению;

- скрепление деталей;

- контроль качества и точности соединений;

- заключительные работы.

Спроектированный ТП сборки нервюры представлен в виде таблицы № 2.1

Таблица №2.1 Укрупнённый технологический процесс сборки нервюры №28.

| № операции | Содержание операции | Наименование детали | Оборудование, приспособление, инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | Проверить комплектность, маркировку деталей и отсутствие на деталях механических повреждений. |  |  |
| 10 | Установить стенку по 2-м КФО, зафиксировать. | Стенка | Сборочное приспособление |
| 15 | Установить на стенку верхний и нижний пояса. Зафиксировать. | Стенка, пояс верхний, пояс нижний. | Ложементы, откидные фиксаторы. |
| 20 | Установить на стенку стойку по СО, фиксировать Технологическими болтами. | Стенка, стойка. | Т/болты 3116А-3-1-2;(6) Т/гайка 3301А-3; (6) Т/шайба 1730А-1-3-6; ключ торцевой, отвёртка |
| 25 | Сверлить по НО в стойке 7 отверстий ø3.5 мм. |  | П/дрель СМ21-6-1200, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло ø3,5. |
| 30 | Сверлить по НО поясов 59 отверстий ø3.5 мм. |  | П/дрель СМ21-6-1200, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло ø3.5. |
| 35 | Разобрать нервюру. Снять заусенцы. |  | Неметаллический шпатель, волосяная щетка ГОСТ 10597-80, пылесос 6380-2036 |
| 40 | Клепать 146 заклёпок ø3.5 мм. |  | КМП-23 |
| 45 | Снять технологические болты. |  | Кляч торцевой, отвёртка |
| 50 | Клепать остальные 8 заклёпок ø4 мм |  | КП-204 |
| 55 | Контроль покрытия заклёпочных швов. |  | Поддерка |
| 60 | Маркировать нервюру. | Трафарет, Эмаль ЭП-5203 |  |
| 65 | Сдача БТК сборки нервюры |  |  |

2. 3. 8 Составление технических условий на поставку деталей и подсборок в соответствии с техпроцессом сборки узла

Детали, поступающие на сборку, должны соответствовать данным чертежа и удовлетворять ТУ на поставку. Основные требования по взаимозаменяемости к деталям, поступающим на сборку:

- соответствие в пределах установленных допусков фактических размеров детали ее размерам по чертежу;

- наличие заданных предусмотренных припусков для последующей обработки в ходе или после процесса сборки;

- правильность положения сборочных, сборочных, направляющих и базовых отверстий относительно базовых осей контура.

Основные требования по прочностным и эксплуатационным характеристикам:

- использование материалов требующихся марок, выполнение условий термообработки, обеспечение требуемого качества поверхности и заданной массы;

- применение заданных антикоррозионных и декоративных покрытий и др.;

Таблица № 2.2 – Технические условия на поставку деталей.

| Номер чертежа | Наименование детали | Степень законченности детали |
| --- | --- | --- |
| К104.ВР.144.04.01 | Стенка | Подавать на сборку обработанной по обводам и торцам, КФО ø5 мм – 2 отв. СО по стойкам Ø4мм. |
| К104.ВР.144.04.05 К104.ВР.144.04.06 | Пояс | Подавать с НО Ø3,5 мм-38отв. |
| К104.ВР.144.04.02 К104.ВР.144.04.02 К104.ВР.144.04.03 К104.ВР.144.04.04 | Стойка | Подавать с НО Ø3,5 мм- в каждой стойке, СО Ø4мм -2 отв. |

## 2.4 Выбор схемы сборочного приспособления

## 2. 4. 1 Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления

Проектирование сборочного приспособления является завершающим этапом при разработке технологического процесса сборки.

Технические условия составляют на основании ранее разработанной его компоновки. В этих условиях должно быть указано:

1.	Назначение сборочного приспособления.

2.	Базы и базовые детали.

3.	Метод увязки заготовительной и сборочной оснастки.

4.	Метод монтажа сборочного приспособления.

5.	Способы установки деталей и снятия собранного изделия с приспособления.

6.	Оборудование и инструменты для выполнения процессов установки деталей, их закрепления  и выполнения процессов соединения.

Основные технические требования к сборочному приспособлению:

- обеспечение заданной в ТУ точности сборки узла, которая должна быть увязана со степенью точности сборочного приспособления;

- сохранение точности сборочного приспособления в течение всего периода эксплуатации;

- сохранение стабильного положения базовых точек, узлов и поверхностей, заданных ТУ на сборку узла и надежность фиксации собираемых элементов;

- использование в конструкции сборочного приспособления большего количества стандартных элементов для удешевления сборочного приспособления и сокращения сроков технологической подготовки производства;

- рациональные размеры приспособлений в целях лучшего использования производственных площадей;

- соблюдение правил техники безопасности.

Кроме основных требований существуют частные технологические требования, они указываются в ТУ на проектирование сборочного приспособления.

ТУ на проектирование сборочного приспособления:

- Приспособление предназначено для сборки нервюры №28 крыла грузового самолёта типа АН – 72.

- В приспособлении производят следующие виды операций: установочные, сверлильные, клёпальные

- Нервюра собирается в вертикальном положении.

- В изделие входят детали: стенка, нижний пояс, верхний пояс, стойки.

- Установочные базы – СО, КФО, фиксаторы, ложементы.

- Обеспечить свободные подходы к собираемому изделию по горизонтали и вертикали

- Обеспечить достаточное освещение рабочего места.

- Необходимо оснастить рабочее место стеллажами для деталей и готового изделия.

## 2. 4. 2 Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления

Конструктивные схемы сборочных приспособлений обусловлены конструктивно-технологическими особенностями планера самолета. В каждом конкретном случае их выбирают из учета основных требований, предъявляемых к приспособлению. Одно из основных требований предъявляемых к приспособлению – обеспечение требуемой точности и взаимозаменяемости собираемого изделия. Точность сборки в сборочном приспособлении обеспечивается фиксаторами, зажимами и стыковыми плитами, устанавливаемыми в определенном положении относительно конструктивных осей на жестких элементах каркаса приспособления.

Схема данного приспособления представлена на рисунке 2.14

Рис. 2.4.1- Схема приспособления

1- рама; 2- ложемент верхний; 3- фиксатор; 4- базовая плита; 5- ложемент нижний;