2.3.6 Разработка схемы базирования составных частей панели

База – поверхность, линия, ось или их совокупность, используемая для базирования.

Схема базирования – это совокупность установочных баз необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей с лишением их необходимого количества степеней свободы.

При разработке схемы базирования соблюдаются принципы единства, постоянства и совпадения баз. Принцип единства предполагает выбор конструктивных баз в качестве сборочных. Принцип  совпадения предполагает выбор сборочных баз в качестве установочных.

В самолетостроении детали, узлы, агрегаты при сборке базируются по:

- сборочным отверстиям – СО;

- координатно-фиксирующим отверстиям – КФО;

- поверхности каркаса – ПК;

- наружной поверхности обшивки – ПК;

- внутренней поверхности обшивки – ВК;

- отверстиям под стыковые болты – ОСБ;

- установочным базовым отверстиям – УБО.

Схема базирования панели представлена на рисунке 2.14

Рисунок 2.14 - Схема базирования панели

# 2.3.6 Проектирование укрупненного технологического процесса сборки.

Технологический процесс сборки – это последовательность установки в сборочное положение деталей и узлов, их фиксации и соединение между собой способами, предусмотренными чертежом.

Порядок процесса сборки:

- подготовка деталей к сборке;

- установка деталей в заданное чертежами положение;

- фиксация деталей в установочном положении;

- подготовка деталей к скреплению;

- скрепление деталей;

- контроль качества и точности соединений;

- заключительные работы.

Укрупненный технологический процесс сборки представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Укрупненный технологический процесс сборки

|  | Содержание операции | Оборудование, оснастка |
| --- | --- | --- |
| 01 | Проверить полученные детали, наличие клейм БТК, отсутствие механических повреждений. | визуально |
| 02 | Установить в приспособление для сборки панелей обшивку боковой верхней панели по БО. Навесить 4 рубильника, фиксировать 8 штырями. | Приспособление для сборки панели. |
| 03к | Контроль БТК. Проверить фиксацию обшивки по БО. Прилегание обшивки к рубильникам; зазор между обшивкой и рубильниками должен отсутствовать. | Визуально Щуп №1 |
| 04 | Выставить стрингер №1. Совместить стрингер с СО. | Приспособление для СП |
| 05 | По НО в стрингере ,сверлить по 1 отв. возле каждого рубильника с Ø2,7 до Ø3,05 мм, согласно чертежу, по 104-6т.Всего 3 отверстия. | П/дрель, сверло Ø3,05 мм. |
| 06 | Установить 3 тех. болта крепления стрингера к обшивке. | Отвертка ГОСТ 17199-88 ключ торцевой ГОСТ 11737-74 Тех. болт М3x10=3 шт. Тех. гайка М3=3 шт. |
| 07 | Сверлить по НО в стрингере по 20 отв. с Ø2,7 до Ø3,05 мм, согласно чертежу. | П/дрель СМ 21-6-12000, сверло Ø3,55 мм. |
| 08к | Контроль БТК качество выполнения отверстий под заклепку. А также правильность установки стрингера | Инструмент по 104- 6т. |
| 09 | Повторить операции 04-08к для стрингеров № 2,3,4,6,8,10,11,12,13. |  |
| 10 | Выставить стрингер №5,9 на обшивку. Совместить стрингер с СО. | Приспособление для СП |
| 11 | Сверлить по НО в стрингерах по 3 отв. с Ø2,7 до Ø3,55 мм с шагом 120мм | П/дрель СМ 21-6-12000, сверло Ø3,05 мм. |
| 12 | Установить 3 тех. болта крепления стрингера к обшивке. | Отвертка ГОСТ 17199-88 ключ торцевой ГОСТ 11737-74 Тех. болт М3x10=3 шт. Тех. гайка М3=3 шт. |
| 13 | Сверлить по НО в стрингере по 19 отв. с Ø2,7 до Ø3,55 мм, согласно чертежу | П/дрель СМ 21-6-12000, сверло Ø3,55 мм. |
| 14к | Контроль БТК качества выполнения отверстий под заклепки. | Инструмент по 104- 6т |
| 15 | Установить обод шпангоута на панель по КФО. Фиксировать 2 винтовыми фиксаторами. | вручную |
| 16 | Сверлить по НО в ободе шпангоута 26 отв. с Ø2,7 до Ø3,05 мм по 2 отв. между каждой парой стрингеров, по 104- 6т. | П/дрель СМ 21-6-12000, сверло Ø3,55 мм. |
| 17 | Установить 26 тех. болт. крепления обода шпангоута к обшивке. | Отвертка ГОСТ 17199-88 ключ торцевой ГОСТ 11737-74 Тех. болт М3x10=26 шт. Тех. гайка М3=26 шт. |
| 18 | Сверлить по НО в ободе шпангоута 39 отв. с Ø2,7 до Ø3,55 мм согласно чертежу | П/дрель СМ 21-6-12000, сверло Ø3,55 мм. |
| 19к | Контроль БТК качество выполнения отверстий под заклепки. А также правильность установки обода шпангоута. | Инструмент по 104- 6т линейка |
| 20 | Зенковать отверстия под заклепки согласно чертежу. Контролировать качество зенковки по 104- 8т. | Инструмент по 104- 8т Зенкер |
| 21 | Снять 106 тех. болтов, демонтировать стрингеры (13 шт.), расфиксировать 2 винтовых фиксатора, демонтировать обод шпангоута. | Отвертка ГОСТ 17199-88 ключ торцевой ГОСТ 11737-74 Вручную. |
| 22 | Снять заусенцы с отверстий с обеих сторон деталей. Удалить стружку с панели. | Нож для снятия заусенцев. Кисть волосяная. |
| 23к | Контроль БТК отсутствия заусенцев. | визуально |
| 24 | Повторить операции 04,11,12,17, |  |
| 25 | Клепать стрингера, обод шпангоута с обшивкой согласно чертежу, по 104- 7т. | П/молоток поддержка. |
| 26к | Контроль БТК качества клепки по 104- 7т, прямолинейность клепочного шва. | Инструмент по 104- 7т |
| 27 | Снять 106 тех. болтов крепления к обшивке стрингеров и обода шпангоута. | Отвертка ГОСТ 17199-88 ключ торцевой ГОСТ 11737-74 |
| 28 | Рассверлить 106 отв. с Ø3,05 до Ø3,55 мм согласно чертежу, по 104- 6т. | П/дрель СМ 21-6-12000 , сверло Ø3,55 мм. |
| 29к | Контроль БТК качества выполнения отверстий под заклепки. | Инструмент по 104- 6т. |
| 30 | Зенковать 106 отв. под заклепки согласно чертежу, по 104-8т. Контролировать качество зенковки. | Зенкер Инструмент по 104- 8т. |
| 31 | Клепать пакет стрингера, обод шпангоута с обшивкой, согласно чертежу. Контроль качества клепки. | П/молоток , поддержка. Инструмент по 104- 7т. |
| 32 | Установить кницу на панель по стрингеру № 3 и шпангоуту. подметить карандашом. Крепить струбциной. | Карандаш, линейка, струбцина. |
| 33 | Сверлить по НО в книце по 1 отв. в сторону стрингера и в сторону обода шпангоута с Ø2,7 до Ø3,05 мм согласно чертежу. Контролировать качество выполнения отверстий под заклепки. | Карандаш, линейка, струбцина.Инструмент по 104-6Т. |
| 34 | Установить 2 тех. болта крепления кницы к стрингеру и к ободу шпангоута. Между гайкой и обшивкой ставить неметаллическую шайбу. | Отвертка ГОСТ 17199-88 ключ торцевой ГОСТ 11737-74 Тех.болт М3x10=2 шт. Тех. гайка М3=2 шт. Тех. шайба Ø3=2 шт. |
| 35 | Клепать кницу с ободом шпангоута согласно чертежу. Всего 1 заклепка. Контролировать качество клепки. | П/молоток, поддержка. Инструмент по 104-6Т. |
| 36 | Клепать кницу со стрингером и ободом шпангоута согласно чертежу, в процессе клепки снять тех. болты. Всего 2 заклепки. Контролировать качество клепки. | Отвертка ГОСТ 17199-88 Ключ торцевой ГОСТ 11737-74 П/молоток, поддержка. Инструмент по 104-6Т. |
| 37 | Вынуть панель из приспособления. | Вручную |
| 38 | Контроль БТК. Проверить массу панели, внешний вид, наличие клейм | Весы, визуально. |

### 2.3.8. ТУ на поставку деталей в соответствии с ТП сборки панели.

Условия поставки деталей разрабатывают технологи агрегатных цехов. В этом документе устанавливается степень законченности деталей при подаче их в сборочный цех: припусков на деталях из листов и профилей или их отсутствие, наличие НО и др.

Условия поставки деталей, входящих в сборку верхней панели фюзеляжа, приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Условия поставки деталей на сборку

| Номер детали | Наименование детали | Количество | Степень законченности детали |
| --- | --- | --- | --- |
| 104.ВРБ.144.18.001 | Обшивка | 1 | Подавать без припуска, СО Ø2,7 мм согласно чертежу. |
| 104.ВРБ.144.18.002 –003 | Стрингеры | 13 | Подавать без припуска, СО и НО Ø2,7 мм согласно чертежу. |
| 104.ВРБ.144.18.004 | Обвод шпангоута | 2 | Подавать без припуска, КФО Ø5,2 мм, НО Ø2,7 мм согласно чертежу. |
| 104.ВРБ.144.18.005 | Кница | 26 | Подавать без припуска, НО Ø2,7 мм согласно чертежу. |

2.4. Выбор схемы сборочного приспособления

2.4.1. Технические условия на проектирование сборочного приспособления (СП)

- Стапель – это приспособление, предназначенное для сборки верхней панели фюзеляжа самолета типа АН-140.

- Расположение собираемой панели в приспособлении вертикальное.

- Детали, входящие в собираемую панель:

- обшивка,

- стрингеры,

- обводы шпангоутов,

- кницы.

- Основные технологические базы собираемой панели согласно схеме базирования (см. выше).

- Укрупненный ТП приведен (см. выше ст.40).

- Установка деталей в приспособление производиться вручную. Закладка производиться “от себя”, а выем “на себя”.

- Для изготовления рубильников применять СЧПУ.

- Средства ведения сборочных работ клепальный молоток, поддержка, пневмодрель.

- Приспособление оснастить проводкой питания электричеством, сжатым воздухом.

10. До начала сборочных работ произвести инструктаж согласно инструкции по технике безопасности.

2.4.2 Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления

Сборочное приспособление (СП) – устройство, конструкция которого обеспечивает правильное взаимное расположение, фиксацию и соединение сборочных единиц (деталей, узлов, агрегатов, отсеков) самолета с заданной точностью.

Положение собираемых элементов конструкции самолета в приспособлениях фиксируются относительно главных базовых осей отсека или агрегата, его аэродинамического обвода (внешнего или внутреннего) или плоскости узла стыка. После фиксации сборочных элементов в приспособлении они собираются в единое целое.

Непрерывное повышение требований к точности и взаимозаменяемости собираемых элементов конструкции самолета, к росту производительности труда обуславливает не только увеличение количества сборочных приспособлений в производстве, но и более высокие технические требования к ним.

Основными из этих требований являются:

1) обеспечения заданной ТУ точности сборки узла, панели, отсека или агрегата самолета, которая должна быть увязана со степенью точности СП;

2) сохранение точности СП в течение всего периода эксплуатации между регламентными осмотрами и ремонтами;

3) сохранение стабильного положения базовых точек, узлов и поверхностей, заданных ТУ на сборку узла, панели, отсека или агрегата, и надежность фиксации собираемых элементов в течение всего периода эксплуатации приспособления;

4) постоянство заданных размеров независимо от колебаний температуры;

5) использование в конструкции СП возможно большего количества стандартизованных элементов для удешевления приспособлений и сокращения сроков их проектирования и изготовления;

6) обеспечение для выполнения сборочных работ наиболее свободных подходов к рабочим зонам, хорошего освещения, минимального времени на фиксацию и расфиксацию собираемого изделия, удобства использования инструмента и средств механизации труда, а также съема собираемых элементов конструкции самолета;

7) соблюдение правил техники безопасности.

В общем случае сборочное приспособление состоит из следующих основных частей:

-каркаса, на котором монтируют все элементы приспособления;

-фиксаторов зажимов для установки и закрепления деталей и узлов в сборочном положении;

-узлов и механизации для закладки и выема готовых изделий;

-вспомогательных средств оснащения (рабочие площадки, стремянки и пр.);

-источников энергии.

Верхняя панель фюзеляжа собирается в УСП (универсально-сборочное приспособление). Все элементы приспособления стандартизованы. Стандартизация снижает трудоемкость проектирования приспособления, а также создает условия для централизации и межзаводского кооперирования при его изготовлении. Компоновка сборочного приспособления из стандартизованных узлов позволяет многократно применять одни и те же узлы в различных приспособлениях.

Приспособление для сборки нашей верхней панели фюзеляжа показана на рисунке 2.3.1. Основные элементы:

Сборочное приспособление состоит из следующих основных частей:

1. каркаса рамного, на котором монтируются все элементы приспособления;

2.фиксаторов и зажимов для установки и закрепления деталей в своем положении;

3. вспомогательных средств оснащения;

4. источников энергии.