2.3.6 Схема базирования составных частей узла

Схема базирования – совокупность установочных баз, необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

В самолетостроении и вертолетостроении детали, узлы и агрегаты при сборке базируют:

- По установочным базам на самих деталях:

  - По привалочным поверхностям.

  - По разметке.

  - По сборочным отверстиям (СО).

- В приспособлении:

  - По базам-поверхностям:

    - По произвольным поверхностям.

    - По внешней поверхности обшивки («от обшивки»).

    - По внутренней поверхности обшивки.

    - По обводной поверхности каркаса («от каркаса).

  - По базам-отверстиям:

    - По конструктивным отверстиям под стыковые болты (ОСБ).

    - По технологическим базовым отверстиям (БО).

    - По технологическим координатно-фиксирующим отверстиям (КФО).

В целях обеспечения точности сборки необходимо стремиться к соблюдению трех основных принципов базирования: единства баз (выбор конструктивных баз в качестве сборочных); постоянства баз (установочная база на всех этапах сборки должна оставаться установочной); совмещения баз (выбор сборочных баз в качестве установочных).

При сборке данной нервюры будет сочетаться несколько видов базирования:

- стенка – по базовым отверстиям (БО);

- пояса  – по ложементам;

- стойки – по сборочным отверстиям (СО) в стенке, поясах.

а)

б)

в)

г)	         			  д)

Рисунок – Схема базирования входящий деталей нервюры крыла:

а) стенки; б) верхнего пояса ; в) нижнего пояса; г) стойки; д) стойки с подсечкой.

2.3.7 Укрупненный технологический процесс сборки узла

Технологический процесс сборки – это последовательность установки в сборочное положение деталей, узлов и панелей, их фиксация и соединение между собой способами, предусмотренными чертежом, определение специальности, разряда и количества рабочих, а также норм времени, выбор инструмента и оборудования.

В общем случае процесс сборки выполняется в следующем порядке:

а) подготовка деталей к сборке;

б) установка деталей в заданное чертежом положение;

в) фиксация деталей в установленном положении;

г) подготовка деталей к применению;

д) крепление деталей;

е) контроль точности и качества соединений;

ж) заключительные работы.

Укрупненный технологический процесс сборки приведен в таблице.

| № операции | Содержание операции | Наименование детали | Оборудование/инструмент Наименование/шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 | Подготовить рабочее место для сборки нервюры |  |  |
| 010 | Установить стенку по БО, фиксировать | Стенка |  |
| 015 | Установить на стенку верхний и нижний пояса, фиксировать. | Стенка, пояс верхний, пояс нижний | Ложементы, прижимы |
| 020 | Установить на стенку стойки по СО, фиксировать. | Стенка, стойки | Технологические винты |
| 025 | Сверлить по НО верхнего пояса: 31 отверстие ø2,6 мм. |  | П/дрель СМ12-6-3500, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло ø2,6 мм. |
| 030 | Сверлить по НО нижнего пояса: 20 отверстий ø2,6 мм. |  | П/дрель СМ12-6-3500, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло ø2,6 мм. |
| 035 | Сверлить по НО стенки: 10 отверстий ø5,1 мм. |  | П/дрель СМ12-6-3500, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло ø5,1 мм. |
| 040 | Развернуть в три перехода 10 отверстий ø5,1 мм. |  | Набор разверток ø5,5 мм; ø5,9 мм; ø6,0 мм. |
| 040 | Сверлить по НО стоек: 7 отверстий ø4,0 мм; 16 отверстий Ø3,5 мм. |  | П/дрель СМ12-6-3500, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло ø4,0 мм; Ø3,5 мм. |
| 045 | Разобрать нервюру. Снять заусенцы. Собрать. |  | Неметаллический шпатель, волосяная щетка ГОСТ 10597-80, пылесос 6380-2036 |
| 050 | Клепать 51 заклепку ø2,6 мм; 16 заклепок ø3,5 мм; 7 заклепок ø4,0 мм. |  | Молоток клепальный пневматический КМП-25. |
| 055 | Снять технологические винты. |  | Ключ торцевой. |
| 060 | Клепать 10 заклепок ø4,0 мм. |  | Молоток клепальный пневматический КМП-25. |
| 065 | Контроль БТК |  |  |

2.3.8 Составление ТУ на поставку деталей и подсборок в соответствии с техпроцессом сборки узла

Детали, поступающие на сборку, должны соответствовать данным чертежа и удовлетворять ТУ на поставку. Основные требования по взаимозаменяемости к деталям, поступающим на сборку:

- Размеры и форма деталей должны соответствовать данным чертежа.

- Соблюдение в пределах установленных допусков фактических размеров деталей.

- Наличие предусмотренных припусков для последующей обработки в ходе или после процесса сборки.

- Правильность положения сборочных, направляющих и базовых отверстий относительно базовых осей контура.

Основные требования по прочностным и эксплуатационным характеристикам:

- Использование материалов требующихся марок, выполнение условий термообработки, обеспечение требуемого качества поверхности и заданной массы.

- Применение заданных антикоррозионных и декоративных покрытий и др.

Технические условия на поставку деталей для разрабатываемого узла (нервюры крыла) отражены в таблице

ТУ на поставку деталей		Таблица

| Номер чертежа | Наименование детали | Степень законченности детали |
| --- | --- | --- |
| К104.ВР.143.16.01.003 | Стенка | Подавать без припуска; 2 БОØ8,0 мм; 10 СО Ø4,0 мм; 10 НО Ø5,0 мм - согласно чертежа. |
| К104.ВР.143.16.01.001 | Пояс верхний | Подавать без припуска; 31 НО Ø2,0 мм; 5 СО Ø4,0 мм; 4 НО Ø4,5 мм;19 НО Ø3,5 мм - согласно чертежа. |
| К104.ВР.143.16.01.002 | Пояс нижний | Подавать без припуска; 20 НО Ø2,0 мм; 5 СО Ø4,0 мм; 4 НО Ø4,5 мм; 10 НО Ø3,5 мм – согласно чертежа. |
| К104.ВР.143.16.01.005 | Стойка | Подавать без припуска; 2 СО Ø4,0 мм; 3 НО Ø3,0 мм; 2 НО Ø3,5 мм - согласно чертежа. |
| К104.ВР.143.16.01.006 К104.ВР.143.16.01.007 К104.ВР.143.16.01.008 | Стойка с подсечкой | Подавать без припуска; 2 СО Ø4,0 мм; 3 НО Ø3,0 мм; НО Ø3,5 мм в каждой стойке согласно чертежа. |
| К104.ВР.143.16.01.009 | Стойка | Подавать без припуска; 2 СО Ø4,0 мм; 4 НО Ø3,0 мм; 2 НО Ø3,5 мм - согласно чертежа. |

2.4 Выбор схемы сборочного приспособления

2.4.1 Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления

- Сборочное приспособление (стапель) предназначено для сборки нервюры №21 самолета типа Ан-148.

- Положение нервюры в стапеле вертикальное.

- Входящие детали нервюры крыла: стенка, пояс верхний, пояс нижний, стойки.

- Основные технологические базы согласно схеме базирования.

- Взаимозаменяемые элементы: теоретический контур с точностью ±0,897 мм;

БО Ø8,0 Н7.

- При изготовлении и монтаже данного стапеля необходим шаблон приспособления (ШП).

- Закладка входящих деталей в стапель: от себя вперед; выемка нервюры на себя.

- Средства механизации:

а) элементов стапеля – не предусмотрены.

б) технологических процессов: пневматическая дрель, развертки, молоток  клепальный пневматический  неметаллический шпатель, волосяная щетка, пылесос.

в) процессов закладки в стапель входящих деталей и выема из стапеля сборочной единицы – не предусмотрены.

г) подъемно-транспортных работ – не предусмотрены.

9. Обеспечить подвод электроэнергии и сжатого воздуха.

2.4.2 Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления

Конструктивная схема сборочного приспособления определяется габаритами, конструкцией и способами базирования собираемого изделия.

Основой для разработки сборочного приспособления служит схема расположения базовых осей и базисных поверхностей, относительно которых будет производиться сборка изделия. Для построения стапеля сборки нервюры крыла в качестве базовой оси выбираем ось нервюры. Стенка нервюры устанавливается по фиксаторам БО (штырям). Верхний и нижний пояса устанавливаются непосредственно на стенку, фиксация осуществляется при помощи ложементов. В качестве прижимов применяются струбцины.  Стойки устанавливаются по СО при помощи технологических винтов.

Схема сборочного приспособления представлена на рис         .

1 – рама

2 – ложемент

3 – фиксатор БО

4 – струбцина

5 – вилка

6 – стакан

7 – стойка двухопорная

Рисунок – Схема сборочного приспособления нервюры №21 самолета Ан-148