Разработка схемы базирования составных частей панели

Схема базирования - это совокупность установочных баз необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

В самолетостроении и вертолетостроении детали, узлы, отсеки и агрегаты при сборке базируют по:

-	сборочным отверстиям - СО;

-	координатно-фиксирующим отверстиям - КФО;

-	поверхности каркаса - ПК;

-	нагруженной поверхности обшивки - НП;

-	внутренней поверхности обшивки - ВП;

-	отверстиями под стыковые болты - ОСБ;

-	установочным базовым отверстиям - УБО.

1.	Сборка с базированием по СО - процесс, при котором взаимное расположение собираемых деталей определяется положением имеющихся на них сборочных отверстиях, которые на период соединение деталей вставляют фиксаторы.

2.	 Сборка с базированием по КФО процесс, при котором детали поперечного набора каркаса устанавливают в сборочное положение по КФО в деталях собираемого изделия и элементах сборочного приспособления.

3.	Сборка с базой “ПК” - при таком методе базирования обшивку (или панель) устанавливают на поверхность каркаса и прижимают рубильником на период соединения обшивки с элементами каркаса.

4.	Сборка с базированием по НП - при этом методе базирования панель (обшивка)прижимается наружной поверхностью к рабочей поверхности рубильников на период соединения ее с каркаса. Соединение панели с каркасом производиться через промежуточную деталь - компенсатор.

5.	Сборка с базироваем по ВП - при этом методе базирования панель (обшивка) прижимается внутренней поверхностью к опорным поверхностям приспособления (специальным макетным нервюрам или шпангоутам) на период ее соединения с каркасом через компенсатор.

6.	Базирование по ОСБ - процесс, при котором узлы стыка, стыковые профили и кронштейны устанавливают в сборочное положение по имеющимся в них отверстиям под стыковые болты (ОСБ) и соответствующие им отверстия в элементах сборочного приспособления.

- Сборка с базированием по УБО - процесс, при котором детали, узлы и секции устанавливают в сборочное положение по имеющимся в них УБО и УБО в элементах сборочного приспособления.

Схема базирования деталей панели представлена на рисунке 2.8. Обшивка устанавливается в стапель и фиксируется между междурубильником и при жимом. Стрингер с обшивкой базируется по СО. Обод шпангоута в сборе базируется с обшивкой по КФО. Кница базируется привалочными поверхностями к обшивке и ободу шпангоута.

Рис.2.8 - Схема базирования деталей панели

2.3.7. Укрупненный технологический процесс сборки нижней панели фюзеляжа

Таблица 1.3 - Укрупненный технологический процесс

| № п/п | Содержание операции | Оснастка и инструмент. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Установить обшивку порубильника. Крепить 2 техболтами М5*12. Фиксировать каждый рубильник 2 штырями(14 штырей) | 14шт техвинта М5. |
| 02 | Установить стрингер №14 по информации рубильников.Сверлить по НО в стрингере отв.Ø3,5мм. Установить 4 техвинта крепления стрингеров к обшивке. Повторить для стрингеров №13,12,11,10,9,8. Всего 6 раз. Снять панель с СПП | Линейка L=300, карандаш.П/дрель, сверло. Отвертка. Ключ. 4 ТВ М3 |
| 03 | Установить в приспособление для сборки панели обода шпангоутов по КФО, фиксировать | 2 фиксатора |
| 04 | Сверлить в ободе шп.№5 16 отв. по НО, зенковать 510 отв. под заклепки. Контроль БТК | П/дрель. Сверло. Зенкер. |
| 05 | Снять техболты, клепать отверстия под ТВ согласно чертежу.Снять панель с приспособления, клепать с обшивкой стрингера, обода шпангоутов, 117 заклепок согласно чертежу. | Клепальная скоба. |
| 06 | Установить кницу согласно чертежу и фиксировать. | ТехболтМ3*10=2шт. Техгайка М3=2 шт. Техшайба Ø3 2шт. |
| 07 | Сверлить отв. в шпангоутах и стригерах по НО кницы.Клепать кницы к шпангоутам и стрингерам согласно чертежу.Повторить операции 17-19 для остальных книц. | П/дрель, сверло |
| 08 | Контроль БТК. |  |
| 09 | Расфиксировать 14 штырей, снять 7 наружных рубильников, расфиксировать 2 техболта М5*12, крепления обшивки к приспособлению по БО, вынуть панель и транспортировать на склад. | Приспособление для сборки панели 14.4.0026.00, отвертка 7810-0319, ключ торцевой S=8. |

2.3.8. Составление ТУ на поставку деталей и подсборок

Условия поставки деталей и подсборок разрабатывают технологи агрегатных цехов. В этом документе устанавливается степень законченности деталей и подсборок при подаче их в сборочный цех: укомплектованность данной подсборки и их готовность, припусков на деталях из листов и профилей или их отсутствие, наличие НО и др. Условия поставки деталей и подсборок для разрабатываемой панели отражены в табл 1.4

Таблица 1.4 - ТУ на поставку деталей в приспособление

| Наименование детали | Кол- во | Степень законченности детали |
| --- | --- | --- |
| Обшивка | 1 | Подавать без припуска |
| Стрингер | 14 | Подавать без припуска. 7 СО |
| Обшивка в сборе | 1 | Подавать без припуска. 2 БО Ø5мм.,2СО Ø5, 510НО Ø2,6 |
| Обод шпангоута: Тип №1 | 4 | Подавать без припуска. 3 КФО Ø 2,6мм и 50 НО Ø 2,6мм. |
| Тип №2 | 3 | Подавать без припуска. 4 КФО Ø 2,6мм и 42 НО Ø 2,6мм. |
| Кница | 9 | Подавать без припуска. 4 НО Ø 2,6мм. |

2.4 Выбор схемы сборочного приспособления

2.4.1. Технические условия на проектирование сборочного приспособления (СП)

1.	Приспособление, предназначенное для сборки нижней панели фюзеляжа самолета транспортной категории местных воздушных линий.

2.	Расположение собираемой панели в приспособлении вертикальное.

3.	Детали, входящие в собираемую панель:

-	обшивка в сборе,

-	ободы шпангоутов,

-	кницы.

4.	Основные технологические базы собираемой панели согласно схеме базирования: сборочным отверстиям - СО; координатно-фиксирующим отверстиям – КФО, базовым отверстиям – БО.

5.	Укрупненный ТП: 1) устанавливаем обшивку и стрингера на СПП; 2) сверлим НО, клепаем; 3) устанавливаем  шпангоуты и обшивку в сборе на сборочное приспособление; 4) сверлим НО. Клепаем.

6.	Установка деталей в приспособление производиться вручную. Закладка производиться “от себя”, а выем “на себя”.

7.	Средства ведения сборочных работ клепальный молоток, поддержка, клепальная скоба, пневмодрель.

8.	Средства механизации в СП не предусматривать.

9.	Приспособление оснастить проводкой питания электричеством, сжатым воздухом.

2.4.2. Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления для сборки

Конструктивные схемы сборочных приспособлений обусловлены конструктивно-технологическими особенностями планера самолета. Одно из основных назначений сборочного приспособления - обеспечить требуемую точность и взаимозаменяемость собираемого изделия. Достичь высокой производительности труда и удобства сборочных работ - второе назначение сборочного приспособления.

Сборочное приспособление состоит из следующих основных частей: каркаса рамного, на котором монтируются все элементы приспособления; вилок; эквидестантных шаблонов контура; фиксаторов фитинга; КФО; ложемента.

Приспособление для сборки нашей верхней панели фюзеляжа (рисунок 2.9) Основные элементы:

1-рама;2-рубильник;3-фиксаторы обвода;4-вилка.

Рисунок 2.9 – Универсальное приспособление для сборки панели