# Разработка схемы базирования составных частей узла

Схема базирования – это совокупность установочных баз необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

В самолетостроении и вертолетостроении детали, узлы, отсеки и агрегаты при сборке базируют по:

1. Сборочным отверстиям – СО.

2. Координатно-фиксирующим отверстиям – КФО.

3. Поверхности каркаса – ПК.

4. Наружной поверхности обшивки – НП.

5. Внутренней поверхности обшивки – ВП.

6. Отверстиям под стыковые болты – ОСБ.

7. Установочным базовым отверстиям – УБО.

- Сборка с базированием по СО – процесс, при котором взаимное расположение собираемых деталей определяется положением имеющихся на них сборочных отверстий в которые на период соединения деталей вставляют фиксаторы.

- Сборка с базированием по КФО – процедура, при которой детали поперечного набора каркаса устанавливают в сборочное положение по КФО в деталях собираемого изделия и элементах сборочного приспособления.

- Сборка с базированием по поверхности каркаса (ПК) – при таком методе базирования обшивку (или стенку) устанавливают на поверхность каркаса и прижимают рубильником на период соединения обшивки с элементами каркаса.

- Сборка с базированием по наружной поверхности (НП) – при этом методе базирования пояса прижимаются наружной поверхностью к рабочей поверхности рубильников па период соединения их с каркасом.

- Сборка с базированием по внутренней поверхности (ВП) – при этом методе базирования стенка прижимается внутренней поверхностью к опорным поверхностям приспособления на период ее соединения с каркасом через компенсатор.

- Базирование по отверстиям под стыковые болты (ОСБ) – процесс, при котором узлы стыка, стыковые профиля и кронштейны устанавливают в сборочное положение по ОСБ и соответствующим им отверстия в элементах сборочного приспособления.

- Сборка с базированием по установочным базовым отверстиям (УБО) – процесс, при котором детали, узлы и секции устанавливают в сборочное положение по УБО (имеющимся в них) и УБО в элементах сборочного приспособления.

В целях обеспечения точности сборки необходимо стремится к соблюдению трех основных принципов базирования:

- Единства баз (выбор конструктивных баз в качестве сборочных).

- Постоянства баз (установочная база на всех этапах сборки должна оставаться установочной).

- Совмещения баз (выбор сборочных баз в качестве установочных).

Выбрав метод сборки и метод увязки сборочной оснастки, разработаем схемы базирования для конкретных деталей.

- Нижний и боковые обода устанавливаются в приспособление, базируются по контуру ложемента и прижимается к нему при помощи рычажных фиксаторов (рисунок 2.16).

Рисунок 2.16 –  Базирование нижнего и бокового ободов

- Стенка устанавливается в приспособлении и базируется по КФО (рисунок 2.17).

Рисунок 2.17 –  Базирование стенки

3.Стойки базируются по СО на стенке, фиксируются тех.болтами (рисунок 2.18)

Рисунок 2.18 –  Базирование стоек

4.Кницы базируются на ободах боковых и ободе нижнем упором ложемента и фиксируются пружинными фиксаторами (рисунок 2.19).

Рисунок 2.19 –  Базирование книц

- Опора устанавливается  по СО и фиксируется при помощи тех. болтов (рисунок 2.20).

Рисунок 2.20 – Базирование опоры

# 2.3.7 Проектирование укрупненного технологический процесса сборки узла

Для разработки технологического процесса сборки используются следующие исходные данные:

- конструкторский чертеж и технические условия на сборку;

- программа и объем выпуска изделий;

- директивные технологические материалы и входящие в них схемы   членения, сборки, увязки.

Технологический процесс сборки – это последовательность установки в сборочное положение деталей и узлов, их фиксации и соединение между собой способами, предусмотренными чертежом.

Рабочая технология содержит следующие сведения о процессе сборки:

- суть операций и переходов технологического процесса;

- инструмент и оборудование, необходимое для каждой операции;

- нормы времени на выполнение операций;

- специальность, количество рабочих и разряд работ;

- операции контроля.

Порядок процесса сборки:

- подготовка деталей к сборке;

- установка деталей в заданное чертежами положение;

- фиксация деталей в установочном положении;

- подготовка деталей к скреплению;

- скрепление деталей;

- контроль качества и точности соединений;

- заключительные работы.

Разработанный ТП сборки низа шпангоута №11 представлен в виде (таблицы 2.3)

Таблица 2.3 – Укрупненный технологический процесс сборки низа шпангоута №11

| № операции | Содержание операции | Оборудование, приспособление, инструмент |
| --- | --- | --- |
| 01 | Проверить, маркировку деталей и отсутствие на деталях механических повреждений. | Визуально |
| 02 | Подготовить сборочное приспособление к работе: проверить комплектность инструмента, деталей и узлов, комплектность фиксаторов-штырей, технологических винтов. | Визуально |
| 03 | Установить в приспособление: стенку (поз.20) по КФО; обода (поз. 17-19) на ложемент; стойки (поз. 7-16) по СО. Все фиксировать прижимами приспособления. Крепить тех. болтами. | Прижимы (24 шт.) Тех. болт Ø3х10 (28 шт.) |
| 04 | На стенку по СО установить верхний пояс (поз. 1), стойки (поз. 3,4) и нижний пояс (поз. 2). Фиксировать тех. болтами. Установить опору (поз. 22) и крепить тех. болтами. | Тех. болт Ø3х10 (32 шт.) |
| 05 | Контроль установки | Визуально |
| 06 | Сверлить по НО поясов и стоек 309 отв. Ǿ3,55, 8 отв. Ǿ4,1, 8 отв. Ǿ5,05, 46 отв. Ǿ4,05 под установку заклепок. | Пневмодрель СМ21-6-12000, сверло Ø3,55 мм, Ø4,1 мм, Ø4,05 мм, Ø5,05 мм |
| 07 | Контроль качества выполнения отверстий. | Калибр-пробка |
| 08 | Снять детали установленные в пунктах -03, -04. Удалить стружку, снять заусеницы. | Вручную |
| 09 | Для подготовки низа шпангоута к клепке повторить операции -03, -04. | Вручную |
| 10 | Клепать 30% заклепок. | Пневмомолоток КМП-14. Обжимка 643-6462-02 643-6462-01 Поддержка 1,5 кг |
| 11 | Вынуть низинку шп. 11 из приспособления, клепать. В процессе клепки снять тех. болты, доклепать. | Клепальный пресс КП-204 |
| 12 | Контроль качества клепки. | Шаблон контроля замыкающих головок заклепок |
| 13 | Установить низ шп. 11 в приспособление. Фиксировать прижимами приспособления. | Вручную |
| 14 | Проверить: - Контроль низа шп. 11 по контуру и фиксации в приспособлении. - Установку деталей. | Визуально |
| 15 | Вынуть низ шп. 11 из приспособления | Вручную |
| 16 | Обезжирить заклепочные швы. Нанести грунт ОПИ 348-89х на головки заклепок. | Грунт ОПИ 348-89х Банка метталическая для бензина, Банка метталическая для грунта. |
| 17 | Контроль качества обезжиривания и грунтовки. | Визуально |
| 18 | Нанести информацию на бирку, № чертежа, № машины, дату. Нанести бирку на сборку, крепить проволокой, опломбировать. | Молоток слесарный. Пломбир. Плита слесарная. Шрифт. Плоскогубцы. |
| 19 | Контроль правильности информации на бирке и навески бирки на сборку. | Визуально. |

# 2.3.8 Составление ТУ на поставку деталей в соответствии с техпроцессом сборки узла

Условия поставки узлов и деталей разрабатывают технологи агрегатных цехов. В этом документе устанавливается степень законченности деталей и узлов при подаче их в сборочный цех: укомплектованность данного узла, наличие стыковочных отверстий на узле и их готовность, припусков на деталях из листов и профилей или их отсутствие, наличие НО и др.

Условия поставки подсборок и деталей приведены в таблице 2.4

Таблица 2.4 Условия поставки подсборок и деталей

| Наименование детали | Количество | Степень законченности детали |
| --- | --- | --- |
| Стенка К104.ВРБ.143.14.021.00 | 1 | Подавать без припуска, 3 КФО Ø3 мм согласно ШСД. |
| Обод нижний К104.ВРБ.143.14.018.00 | 1 | Подавать без припуска. НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Обод боковой К104.ВРБ.143.14.019.00 К104.ВРБ.143.14.020.00 | 2 | Подавать без припуска, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Стойка поз. 7(8) К104.ВРБ.143.14.008.00 К104.ВРБ.143.14.009.00 | 2 | Подавать без припуска, 3 СО Ø3 мм согласно ШСД, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Стойки поз. 9(10) К104.ВРБ.143.14.010.00 К104.ВРБ.143.14.011.00 | 2 | Подавать без припуска, 4 СО Ø3 мм согласно ШСД, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Стойки поз. 11(12) К104.ВРБ.143.14.012.00 К104.ВРБ.143.14.013.00 | 2 | Подавать без припуска, 2 СО Ø3 мм согласно ШСД, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Стойки поз. 13(14) К104.ВРБ.143.14.014.00 К104.ВРБ.143.14.015.00 | 4 | Подавать без припуска, 2 СО Ø3 мм согласно ШСД, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Стойки поз. 15(16) К104.ВРБ.143.14.016.00 К104.ВРБ.143.14.017.00 | 4 | Подавать без припуска, 2 СО Ø3 мм согласно ШСД, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Верхний пояс К104.ВРБ.143.14.002.00 | 1 | Подавать без припуска, 14 СО Ø3 мм согласно ШСД, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Стойки поз. 3(4) К104.ВРБ.143.14.004.00 К104.ВРБ.143.14.005.00 | 2 | Подавать без припуска, 2 СО Ø3 мм согласно ШСД, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Нижний пояс К104.ВРБ.143.14.003.00 | 1 | Подавать без припуска, 20 СО Ø3 мм согласно ШОК, НО Ø 2,6 мм согласно чертежу. |
| Опора К104.ВРБ.143.14.023.00 | 1 | Подавать без припуска, 2 СО Ø3 мм согласно ШСД. |
| Кница К104.ВРБ.143.14.006.00 К104.ВРБ.143.14.007.00 К104.ВРБ.143.14.022.00 | 40 | В законченном виде |

# 2.4 Разработка схемы сборочного приспособления

## 2.4.1 Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления

Непрерывное повышение требований к точности и взаимозаменяемости собираемых элементов конструкции самолета, к росту производительности труда, обуславливает более высокие технические требования к сборочным приспособлениям. Основные технические требования:

– обеспечение заданной в ТУ точности сборки узла, которая должна быть увязана со степенью точности сборочного приспособления;

– сохранение точности сборочного приспособления в течение всего периода эксплуатации;

– сохранение стабильного положения базовых точек, узлов и поверхностей, заданных ТУ на сборку и надежность фиксации собираемых элементов;

– постоянство заданных размеров независимо от колебаний температуры;

– использование в конструкции сборочного приспособления большого количества стандартных элементов для удешевления сборочного приспособления и сокращения сроков технологической подготовки производства;

– рациональные размеры приспособлений в целях лучшего использования производственных площадей;

– соблюдение правил техники безопасности.

Кроме основных требований существуют частные технологические требования, они указываются в ТУ на проектирование сборочного приспособления:

1. Приспособление предназначено для сборки низа шпангоута №11.

2. В приспособлении производят следующие виды операций: установочные, сверлильные, клепальные.

3. Положение низа шпангоута в приспособлении вертикальное, не перевернутое.

4. В состав узла входят: стенка, пояса, стойки, опора, обод нижний и обода боковые, кницы. Все детали устанавливаются в приспособление, затем соединяются клепкой.

5. Средства механизации:

а) пневматическая дрель, клепальные пневмомолотки;

б) штуцер питания сжатым воздухом;

в) средства механизации для перевозок по цеху не предусмотрены.

6. Направление закладки деталей – вертикальное и горизонтальное. Направление выема горизонтальное.

7. Обеспечить свободные подходы к собираемому изделию по горизонтали и вертикали.

8. При изготовлении и монтаже стапеля использовать  шаблон приспособления.

9. Обеспечить достаточное освещение рабочего места.

10. Необходимо оснастить рабочее место стеллажами для деталей и готового изделия.

## 2.4.2 Разработка схемы и компоновки сборочного приспособления.

Основное требование сборочного приспособления – обеспечить требуемую точность и взаимозаменяемость собираемого изделия.

Основой для разработки сборочного приспособления служит схема расположения базовых осей и базисных поверхностей, относительно которых будет производиться сборка изделий. Также при разработке схемы приспособления определяют положение фиксаторов и зажимов относительно конструктивных осей на жестких элементах каркаса приспособления. Правильный выбор расположения и количества фиксаторов и зажимов определяет качество приспособления.

В общем случае сборочное приспособление состоит из следующих составных частей:

а) каркаса, на котором монтируют все элементы приспособления;

б) фиксаторов и зажимов для установки и закрепления деталей и узлов в сборочном положении;

в) узлов и механизмов для закладки и выема готовых изделий;

г) средств механизации приспособлений и сборочных процессов;

д) вспомогательных средств оснащения;

е) источников энергии.

Каркас сборочного приспособления связывает все элементы конструкции в единое целое. От его жесткости зависит точность положения всех узлов приспособления, однако при этом он не должен закрывать собой рабочие зоны. Фиксаторы и зажимы определяют и закрепляют в требуемом положении детали и узлы собираемого изделия. Схема сборочного приспособления для низины шпангоута представлена на (рисунке 2.21):

Рисунок 2.21 –  Схема приспособления