Схема базирования составных частей узла

Схема базирования – совокупность установочных баз, необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

В самолетостроении и вертолетостроении детали, узлы и агрегаты при сборке базируют по:

1. Сборочным отверстиям – СО. Детали базируются по внешним базам, расположенным на основной (базовой) детали;

2. Координатно-фиксирующим отверстиям – КФО. Детали базируются в приспособлении;

3. Поверхности каркаса;

4. Наружной поверхности обшивки – НП;

5. Внутренней поверхности обшивки – ВП;

6. Отверстиям под стыковые болты – ОСБ;

7. Установочным базовым отверстиям – УБО.

В целях обеспечения точности сборки необходимо стремиться к соблюдению трех основных принципов базирования: единства баз (выбор конструктивных баз в качестве сборочных); постоянства баз (установочная база на всех этапах сборки должна оставаться установочной); совмещения баз (выбор сборочных баз в качестве установочных).

На рисунке 2.15 изображена схема базирования составных частей шпангоута.

Базирование узла производится:

- стенка – по координатно-фиксирующим отверстиям (КФО);

- пояс наружный – по ложементу приспособления;

- пояс внутренний – по сборочным отверстиям (СО) на стенку;

- тавр – по опорным поверхностям приспособления.

Рисунок 2.15 – Схема базирования составных частей шпангоута

2.3 Укрупнённый технологический процесс сборки узла

Технологический процесс сборки – это последовательность установки в сборочное положение деталей, узлов и панелей, их фиксация и соединение между собой способами, предусмотренными чертежом, определение специальности, разряда и количества рабочих, а также норм времени, выбор инструмента и оборудования.

В общем случае процесс сборки выполняется в следующем порядке:

а) подготовка деталей к сборке;

б) установка деталей в заданное чертежом положение;

в) фиксация деталей в установленном положении;

г) подготовка деталей к скреплению;

д) крепление деталей;

е) контроль точности и качества соединений;

ж) заключительные работы.

Укрупненный технологический процесс сборки приведен в таблице 2.9:

Таблица 2.9 – Укрупненный технологический процесс сборки шпангоута

| № операции | Содержание операции | Оборудование, инструмент |
| --- | --- | --- |
| 005 | Проверка наличия клейм окончательной приёмки деталей БТК цеха – изготовителя, отсутствие механических повреждений и отсутствие мест с нарушенным покрытием | Визуально |
| 010 | Подготовка рабочего места для сборки шпангоута | Приспособле-ние для сборки шпангоута |
| 015 | Установка тавра по опорной площадке приспособления и контуру, фиксация | Струбцины |
| 020 | Установка стенки по КФО, фиксация | Откидные фиксаторы |
| 025 | Установка наружного пояса по стенке и ложементу приспособления, фиксация | Откидные фиксаторы |
| 030 | Установка внутреннего пояса по СО, фиксация | Техболты ø 3,1 мм(5 штук) |
| 035 | Установка гнутого профиля по стенке и ложементу приспособления, фиксация | Откидные фиксаторы |
| 040 | Сверление по НО в наружном поясе, гнутом профиле, тавре, стенке 27 отверстий ø 3,1 мм | Пневмати-ческая дрель СМ11−3−18000, сверло ø 3,1 мм |
| 045 | Сверление по НО во внутреннем поясе и стенке 35 отверстий ø 3,1 мм | Пневмати-ческая дрель СМ11−3−18000, сверло ø 3,1 мм |
| 050 | Рассверление отверстий ø 3,1 мм до ø 4 мм под заклепки, переустановка техболтов | Пневмати-ческая дрель СМ11−3−18000, сверло ø 4 мм |
| 055 | Демонтирование предварительно собранного шпангоута с приспособления |  |
| 060 | Удаление с деталей заусенцев по отверстиям | Щетка по металлу, напильник |
| 065 | Сборка на техболты деталей шпангоута | Верстак |
| 070 | Установка заклепок по отверстиям поясов, клепка поясов и стенки заклепками ø 4 мм | Пресс клепальный КМП−205 |
| 075 | Снятие технического крепежа, установка в эти места заклепок ø 4 мм, клепка | Торцовый ключ, пресс клепальный КМП−205 |
| 080 | Покраска головок заклепок | Грунт АК-069 ОСТ 6-10-401-76 |
| 085 | Предъявление собранного шпангоута БТК |  |

2.3.8 Составление ТУ на поставку деталей и подсборок в соответствии

с техпроцессом сборки

Условия поставки деталей и подсборок разрабатывают технологи агрегатно-сборочных цехов. В этом документе устанавливается степень законченности деталей и подсборок при подаче их в сборочный цех: укомплектованность данной подсборки, наличие стыковочных отверстий на узле и их готовность, припусков на деталях из листов и профилей или их отсутствие, наличие НО и др.

Условия поставки деталей для разрабатываемого узла отражены в таблице 2.10:

Таблица 2.10 – Условия поставки деталей на сборку

| Номер детали, узла | Наименование детали, узла | Степень законченности детали, узла |
| --- | --- | --- |
| К104.ВР.144.18.01.01 | Профиль наружного пояса | Подавать без припусков. 21 НО ø3,1 согласно чертежа |
| К104.ВР.144.18.01.02 | Гнутый профиль наружного пояса | Подавать без припусков. 8 НО ø3,1 согласно чертежа |
| К104.ВР.144.18.01.03 | Стенка | Подавать без припусков. 5 СО ø3,1 мм, 2 КФО ø5 Н9 согласно чертежа |
| К104.ВР.144.18.01.04 | Профиль внутреннего пояса | Подавать без припусков. 5 СО ø3,1 мм, 35 НО ø3,1 мм согласно чертежа |
| К104.ВР.144.18.01.05 | Тавр | Подавать без припусков. 8 НО ø3,1 мм согласно чертежа |

2.4 Выбор схемы сборочного приспособления

2.4.1 Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления

- Приспособление предназначено для сборки шпангоута.

- Положение собираемого шпангоута – вертикальное.

- Детали, входящие в собираемый шпангоут: стенка, тавр, пояс верхний, пояс нижний.

- Основные технологические базы собираемого шпангоута в соответствии со схемой базирования (пункт 2.3.6, рисунок 2.15).

- Порядок сборки согласно укрупненному технологическому процессу (пункт 2.3.7, таблица 2.9).

- При монтаже сборочного приспособления необходим шаблон приспособления (ШП).

- Установка деталей в приспособление проводится вручную. Закладка производится от себя, выемка – на себя.

- Средством механизации в сборочном приспособлении является пневматическая дрель.

2.4.2 Выбор схемы и компоновка сборочного приспособления

Конструктивные схемы сборочных приспособлений обусловлены конструктивно-технологическими особенностями планера самолета. В каждом конкретном случае их выбирают из учета основных требований, предъявляемых к приспособлению.

Одно из основных требований, предъявляемых к приспособлению – обеспечение требуемой точности и взаимозаменяемости собираемого изделия. Точность сборки в сборочном приспособлении обеспечивается фиксаторами и прижимами, устанавливаемыми в определенном положении относительно конструктивных осей на жестких элементах каркаса приспособления.

Схема данного приспособления представлена на рисунке 2.16.

Рисунок 2.16 − Схема сборочного приспособления

В соответствии с принятой схемой базирования и технологического процесса сборки выбираемое приспособление вертикальное. Оно состоит из рамы 1, ложемента 2, фиксаторов КФО 3.