Схема базирования составных частей узла

Схема базирования – совокупность установочных баз, необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

В самолетостроении и вертолетостроении детали, узлы и агрегаты при сборке базируют по:

1. Сборочным отверстиям – СО;

2. Координатно-фиксирующим отверстиям – КФО;

3. Поверхности каркаса;

4. Наружной поверхности обшивки – НП;

5. Внутренней поверхности обшивки – ВП;

6. Отверстиям под стыковые болты – ОСБ;

7. Установочным базовым отверстиям – УБО.

В целях обеспечения точности сборки необходимо стремиться к соблюдению трех основных принципов базирования: единства баз (выбор конструктивных баз в качестве сборочных); постоянства баз (установочная база на всех этапах сборки должна оставаться установочной); совмещения баз (выбор сборочных баз в качестве установочных).

На   рисунке (2.3.6.1) изображена схема базирования составных частей нервюры.

Базирование производится:

- стенка – по установочным базовым отверстиям (УБО);

- пояса – по ложементам;

- стойка – по сборочным отверстиям (СО);

Рисунок 2.3.6.1-Схема базирования

2.3.7.Укрупнённый технологический процесс сборки узла

Технологический процесс сборки – это последовательность установки в сборочное положение деталей, узлов и панелей, их фиксация и соединение между собой способами, предусмотренными чертежом, определение специальности, разряда и количества рабочих, а также норм времени, выбор инструмента и оборудования.

В общем случае процесс сборки выполняется в следующем порядке:

а) подготовка деталей к сборке;

б) установка деталей в заданное чертежом положение;

в) фиксация деталей в установленном положении;

г) подготовка деталей к применению;

д) крепление деталей;

е) контроль точности и качества соединений;

ж) заключительные работы.

Таблица 2.3.6.1-Укрупненный технологический процесс сборки

| №п/п | Содержание операции | Оборудование, оснастка |
| --- | --- | --- |
| 01 | Подготовка деталей к сборке ( проверить на отсутствие механических повреждений, наличие клейм приемки БТК) | Визуально |
| 02 | Установить верхний пояс поз.1 нервюры в приспособление согласно чертежу, фиксировать, разметить припуск по торцам верхнего пояса в зоне 1и 2 лонжеронов. | Приспособление 63450/148.023.000.000. Винтовые прижимы, карандаш 2М,линейка 300 ГОСТ 427-75 |
| 03 | Расфиксировать верхний пояс, вынуть из приспособления, снять припуск. | Тиски, напильник 2820-001 ГОСТ 1465-80 |
| 04 | Установить верхний пояс в приспособление, фиксировать. | Приспособление 63450/148.023.000.000. Винтовые прижимы. |
| 05 | Повторить операции 02-04 по установке нижнего пояса поз. 2 в приспособление | Приспособление 63450/148.023.000.000. Винтовые прижимы, карандаш 2М,линейка 300 ГОСТ 427-75 |
| 06 | Установить стенку поз.3 в приспособление на плоскости верхнего и нижнего поясов согласно чертежу совместив БО=2 шт. со штырями в приспособлении. Разметить припуск по обрезу стенки 1-го лонжерона | Приспособление 63450/148.023.000.000. Штыри, карандаш 2М,линейка 300 ГОСТ 427-75 |
| 07 | Вынуть стенку, снять припуск по разметке | напильник 2820-001 ГОСТ 1465-80 |
| 08 | Положить стенку поз.3 на верстак, установить на стенку верхнюю поз.4 и нижнюю поз.5 накладки совместить НО, стойку поз.6, совместить СО=2шт. | Ключ 7812-0163 ГОСТ152496-81,отвертка 7810-03 ГОСТ 17199-71 |
| 09 | Установить стойку поз.7 на стенку повторив переход 08 1 раз |  |
| 010 | Установить стенку поз. 3 в сборе со стойками и накладками в приспособление, повторить переход 06 1 раз. |  |
| 011 | Установить стенку поз. 8 в приспособление согласно чертежа, повторив переходы 06-08 1 раз. |  |
| 012 | Установить на стенку поз.8 стойку поз.9,10,11, повторив переход 08 3 раз.34 отверстия диаметром 4.05мм,12 отверстия диаметром 5,05мм | Сверло Ø5.05мм 61000/400-089, Калибр-пробка УИ 607/1882, пневмо-дрель. |
| 013 | Сверлить по разметке 8 отверстий Ø 4,1мм, 8 отверстий Ø5,05мм в 2 перехода в стойках совместно со стенкой и поясами, крепить 6 т/в Ø3мм | Пневмо-дрель СМ21-9-2500; сверло Ø2,5мм 2300-0653 ГОСТ 10902-77; Ø4,1мм 2300-7547 ГОСТ 10902-77; Ø5,05мм 61000/400-089; Калибр-пробка УИ 607/1882, Ключ 7812-0163 ГОСТ152496-81,отвертка 7810-03 ГОСТ 17199-71 |
| 014 | Установить на нервюру съемную стойку поз.12, согласно чертежа, выставить по рискам в приспособлении, фиксировать винтовыми прижимами = 2шт. |  |
| 015 | Сверлить по НО в стойке поз.12 совместив с верхним и нижним поясами в 2 перехода 8 отверстий Ø 4,1мм | Пневмо-дрель СМ21-9-2500; сверло Ø2,5мм 2300-0653 ГОСТ 10902-77; Ø4,1мм 2300-7547 ГОСТ 10902-77; Калибр-пробка УИ 607/1882. |
| 016 | Крепить стойку 2 т/в Ø3 мм | Ключ 7812-0163 ГОСТ152496-81,отвертка 7810-03 ГОСТ 17199-71 гайки |
| 017 | Установить съемные стойки поз.13,14 на нервюру повторив переходы 014-016 2 раза. |  |
| 018 | Расфиксировать винтовые прижимы крепления нервюры по поясам и съемным стойкам, вынуть нервюру из приспособления, перевернуть на обратную сторону, положить на верстак. |  |
| 019 | Сверлить в 2 перехода по НО в верхнем поясе совместно со стенкой поз.3 и 8, 28 отверстий Ø4,05 и 14 отверстий Ø5,05 по нижнему поясу нервюры | Сверло Ø5,05мм 61000/400-089 Калибр-пробка УИ 607/1882. |
| 020 | Разобрать нервюру, сняв 26 т/в Ø3мм т/в.Очистить детали от стружки, снять заусенцы. Собрать нервюру в приспособление. | Ключ 7812-0163 ГОСТ152496-81,отвертка 7810-03 ГОСТ 17199-71 Щетка волосяная ЩТ ГОСТ 10597-87 Пневмо-дрель СМ21-9-2500, зенковка УИ 611/188 |
| 021 | Контрольная Контролировать диаметры, шероховатости, контролировать отсутствие зазоров между поясами нервюры и плоскостью приспособления | Калибр-пробка УИ 607/1882. |
| 022 | Вынуть нервюру из приспособления и отправить на клёпку. | Приспособление 63450/148.023.000.000. |
| 023 | Клёпка | Пн.пресс КП-204М. 144шт. |
| 024 К | Контрольная |  |
| 025 | Разделка отверстий | Верстак, Пневмо-дрель СМ21-9-2500, насадка, сверло ø5Н9=40шт. |
| 026 К | Контрольная Контроль ( диаметры отверстий, шероховатость поверхностей, качества кромок, заусенцы). | Верстак, Калибр-пробка УИ 607/1882. |
| 027 | Установка болтов |  |
| 028 | Контролировать тарированную затяжку болтов согласно требованиям чертежа |  |
| 029 | Нанесение ЛКП |  |
| 030 | Контроль |  |
| 031 | Маркировка |  |
| 032 | Предъявить нервюру БТК. |  |

2.3.8. Составление технических условий на поставку деталей и подсборок в соответствии с техпроцессом сборки узла

Детали, поступающие на сборку, должны соответствовать данным чертежа и удовлетворять ТУ на поставку. Основные требования к деталям, поступающим на сборку:

по взаимозаменяемости:

- соответствие в пределах установленных допусков фактических размеров детали, ее размерам по чертежу;

- правильность положения сборочных, сборочных, направляющих и базовых отверстий относительно базовых осей контура;

- по прочности и эксплуатационным характеристикам:

- использование материалов требующихся марок, выполнение условий термообработки, обеспечение требуемого качества поверхности и заданной массы;

- применение заданных антикоррозионных и декоративных покрытий;

- по специальным требованиям, оговоренных в чертежах, технических и технологических условиях.

Таблица 2.3.8.1-Поставка деталей на сборку нервюры

| Номер чертежа детали, узла | Степень законченности детали, количество узлов.(без припусков) |
| --- | --- |
| К 104 ВРБ.144.15.01.001 | Верхний пояс 1 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.002 | Нижний пояс 2 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.003 | Стенка 3 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.004 | Накладка 4 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.005 | Накладка 5 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.006 | Стойка 6 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.007 | Стойка 7 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.008 | Стенка 8 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.009 | Стойка 9 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.010 | Стойка 10 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.011 | Стойка 11 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.012 | Съемная стойка 12 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.013 | Съемная стойка 13 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.014 | Съемная стойка 14 |
| К 104 ВРБ.144.15.01.015 | Кница 15 |
| Стандартные изделия | Заклёпочные соединения |
| Стандартные изделия | Болтовые соединения |

2.4 Выбор схемы сборочного приспособления

2.4.1 Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления.

Непрерывное повышение требований к точности и взаимозаменяемости собираемых элементов конструкции самолета, к росту производительности труда, обуславливает не только увеличение количества сборочных приспособлений, но и более высокие технические требования к ним. Основные технические требования:

- обеспечение заданной в ТУ точности сборки узла, которая должна быть увязана со степенью точности сборочного приспособления;

- сохранение точности сборочного приспособления в течение всего периода эксплуатации;

- сохранение стабильного положения базовых точек, узлов и поверхностей, заданных ТУ на сборку узла и надежность фиксации собираемых элементов;

- постоянство заданных размеров независимо от колебаний температуры;

- использование в конструкции сборочного приспособления большего количества стандартных элементов для удешевления сборочного приспособления и сокращения сроков технологической подготовки производства;

- рациональные размеры приспособлений в целях лучшего использования производственных площадей;

- соблюдение правил техники безопасности.

Кроме основных требований существуют частные технологические требования, они указываются в ТУ на проектирование сборочного приспособления.

ТУ на проектирование сборочного приспособления:

  - Сборочное  приспособление  предназначено  для  сборки  нервюры №5  самолёта  типа  Ан-148.

  - Входящие  детали: стенки, верхний  пояс, нижний  пояс, стойки, кницы.

  - Основные  технологические  базы (БО, торец )

  - Порядок  сборки :

- установка  верхнего  пояса  нервюры;

- установка  нижнего  пояса  нервюры ;

- установка  стенки и накладок ;

-  присоединение  стоек;

- установка  стенки и накладок ;

-  присоединение  стоек;

- установка  книц;

- установка   заклёпок;

- установка  болтов.

5    Нервюра  в  приспособлении  располагается  вертикально.

6    Установка  составных  частей  производится  « от себя »; выемка  « на себя»;

7    Средства  ведения  сборочных  работ: пневмо - дрель, клепальный  молоток,  поддержка.

8    Средства  механизации  не  предусмотрены.

9    Необходимо  обеспечить  подвод  электроэнергии  и  сжатого  воздуха.

2.4.2 Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления

Конструктивная схема сборочного приспособления определяется габаритами, конструкцией и способами базирования собираемого изделия.

Основой для разработки сборочного приспособления служит схема расположения базовых осей и базисных поверхностей, относительно которых будет производиться сборка изделий. Для построения стапеля сборки нервюры крыла в качестве базовой оси выбираем ось нервюры. Следовательно, все узлы фиксации устанавливаются на равных расстояниях от приспособления, что упрощает проектные работы и монтаж приспособления, а также повышает точность монтажа. Производим проработку вспомогательных устройств и их привязку к каркасу приспособления.

Подбираем фундамент под приспособление.

Составляем материальную спецификацию и ведомость на комплектующие изделия, необходимые для оснащения приспособления.

Схема сборочного приспособления представлена на рисунке (2.4.2.1).

На рисунке (2.4.2.1.)   показаны :

- рама;

- фиксатор  стоек;

- упор;

- штырь;

- фиксатор  пояса  нервюры;

- уголок;

- плаз.

Рисунок 2.4.2.1-Схема сборочного приспособления