# Схема базирования составных частей узла

Схема базирования – это совокупность установочных баз необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

База – это совокупность линий, точек, поверхностей, относительно которых координируют объекты сборочных единиц.

Проектируя операции установки деталей в сборочное положение, необходимо выбирать на деталях и узлах базовые поверхности, по которым будет вестись их установка и фиксация.

Также необходимо установить последовательность подачи деталей  на сборку.

При сборке нервюры №16 будет сочетаться несколько видов базирования:

-стенка в сборе будет базироваться  по КФО,

-пояса - по контуру,

-стойки - по СО.

Тогда основным будет метод базирования по контуру, так как при использовании именно этого типа базирования формируется наружный обвод нервюры.

Схема базирования представлена на рисунке 2.3.6.1

Рис. 2. 3.6.1- Схема базирования

2. 3. 7 Укрупненный технологический процесс сборки узла

В общем случае процесс сборки выполняется так:

1.	Подготовить деталь к сборке.

2.	Установить детали в заданное положение.

3.	Фиксация деталей.

4.	Подготовка деталей к скреплению.

5.	Контроль точности и качества соединений.

6.	Заключительные работы.

Укрупненный технологический процесс (ТП) сборки нервюры представлен в таблице №2.3.7.1

Таблица 2.3.7.1 – ТП сборки нервюры №18 крыла типа Ан-72

| № операции | Содержание операции | Наименование детали | Оборудование, приспособление, инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 | Проверка комплектности, маркировки деталей и отсутствие на деталях механических повреждений. |  |  |
| 010 | Подготовки рабочего места для сборки нервюры. |  |  |
| 015 | Установка стенки по двум КФО. Фиксация. | Стенка | Сборочное приспособление |

Таблица 2.3.7.1 – ТП сборки нервюры №18 крыла типа Ан-72

| 020 | Установка верхнего и нижнего поясов на стенку по ложементам приспособления. Фиксация. | Пояс верхний, пояс нижний | Ложементы, откидные фиксаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 025 | Установка стоек на стенку по СО. Фиксация технологическими болтами. | Стойки | Т/болты 3116А-3-1-3-2, т/гайки 3301А-3, т/шайбы 1730А-1-3-6, торцевой гаечный ключ, отвертка |
| 030 | Установка кронштейна на стенку по СО. Фиксация технологическими болтами. | Кронштейн | Т/болты 3116А-3-1-3-2, т/гайки 3301А -3, т/шайбы 1730А-1-3-6, торцевой гаечный ключ, отвертка |
| 035 | Установка компенсатора на верхний пояс по СО. Фиксация технологическими болтами. | Компенсаторы | Т/болты 3116А-3-1-3-2, т/гайки 3301А -3, т/шайбы 1730А-1-3-6, торцевой гаечный ключ, отвертка |
| 040 | Установка компенсатора на нижний пояс по СО. Фиксация технологическими болтами. | Компенсаторы | Т/болты 3116А-3-1-3-2, т/гайки 3301А -3, т/шайбы 1730А-1-3-6, торцевой гаечный ключ, отвертка |
| 045 | Сверление отверстий в стенке и стойках Ø 3 мм по НО стоек. |  | П/дрель СМ21-6-1200, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло Ø 3 мм |

Таблица 2.3.7.1 – ТП сборки нервюры №18 крыла типа Ан-72

| 050 | Сверление отверстий мм в стенке и поясах Ø 3,5 мм; стенке, пояса и стойках Ø 3,5 мм; стенке и компенсаторе Ø 4 мм по НО поясов. |  | П/дрель СМ21-6-1200, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло Ø 3,5 мм, Ø 4 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 055 | Сверление отверстий в поясах и компенсатора Ø 3,5 мм по НО компенсаторов. |  | П/дрель СМ21-6-1200, насадка к дрели 900.6239-7001, сверло Ø 3,5 мм |
| 060 | Контроль БТК по предварительной сборке нервюры. |  |  |
| 065 | Разборка нервюры. |  |  |
| 070 | Очистка деталей от стружки, пыли. Снятие заусенцев. |  | Неметаллический шпатель, волосяная щетка ГОСТ 10597-80, пылесос 6380-2036 |
| 075 | Установка на стенку нервюры поясов, стоек, кронштейна. Установка на пояса компенсаторов. Совмещение вскрытых отверстий. Крепление технологическими болтами. | Стенка, пояс верхний, пояс нижний, стойки, кронштейн, компенсаторы | Т/болты 3116А-3-1-3-2, т/гайки 3301А -3, т/шайбы 1730А-1-3-6, торцевой гаечный ключ, отвертка |
| 080 | Установка в отверстия заклепок крепления поясов со стенкой, стоек со стенкой, кронштейна со стенкой, компенсаторов с поясами с предварительным нанесением токопроводящего состава на заклепки металлизации. | 4-10-Ан.Окс.-ОСТ 134040-79, 3,5-9,5-Ан.Окс.-ОСТ 134040-79, 3-6-Ан.Окс.-ОСТ 134040-79 | верстак |

Таблица 2.3.7.1 – ТП сборки нервюры №18 крыла типа Ан-72

| 085 | Клепка заклепок на прессе |  | КМП-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 090 | Снятие технологических болтов крепления поясов со стенкой, стоек со стенкой, кронштейна со стенкой, компенсаторов с поясами. Вставка заклепок. | 4-10-Ан.Окс.-ОСТ 134040-79, 3,5-9,5-Ан.Окс.-ОСТ 134040-79, 3-6-Ан.Окс.-ОСТ 134040-79 |  |
| 095 | Клепка заклепок на прессе. |  | КМП-23 |
| 100 | Контроль БТК. |  |  |
| 105 | Маркировка нервюры краской относительно чертежу. |  | Кисть ГОСТ10597-86, чашка 63860/Д359-2, салфетка х/б |

2. 3. 8. Составление технических условий на поставку деталей и подсборок в соответствии с техпроцессом сборки узла

Детали, поступающие на сборку, должны соответствовать данным чертежа и удовлетворять ТУ на поставку. Основные требования по взаимозаменяемости к деталям, поступающим на сборку:

- соответствие в пределах установленных допусков фактических размеров детали ее размерам по чертежу;

- наличие заданных предусмотренных припусков для последующей обработки в ходе или после процесса сборки;

- правильность положения сборочных, направляющих и базовых отверстий относительно базовых осей контура.

Основные требования по прочностным и эксплуатационным характеристикам:

- использование материалов требующихся марок, выполнение условий термообработки, обеспечение требуемого качества поверхности и заданной массы;

- применение заданных антикоррозионных и декоративных покрытий .

Таблица № 2.3.8.1 – Технические условия на поставку деталей

| Номер черт ежей | Наименование деталей | Степень законченности деталей |
| --- | --- | --- |
| К104.ВРБ.143.18.000.001 | Кронштейн | Подавать без припуска на сборку, 2 СО Ø2,5 мм. |
| К104.ВРБ.143.18.000.002 | Стенка | Подавать без припуска на сборку по обводам и торцам, 4 КФО Ø5 мм, 16 СО Ø2,5 мм. |
| К104.ВРБ.143.18.000.003 К104.ВРБ.143.18.000.004 К104.ВРБ.143.18.000.005 К104.ВРБ.143.18.000.006 К104.ВРБ.143.18.000.007 К104.ВРБ.143.18.000.008 | Стойка | Подавать без припуска на сборку, 2 СО Ø2,5 мм, 10 НО Ø3 мм |
| К104.ВРБ.143.18.000.009 | Пояс верхний | Подавать без припуска на сборку, 12 СО Ø2,5 мм, 48 НО Ø2 мм. |
| К104.ВРБ.143.18.000.010 | Пояс нижний | Подавать без припуска на сборку, 12 СО Ø2,5 мм, 43 НО Ø2 мм. |
| К104.ВРБ.143.18.000.013 | Компенсатор | Подавать без припуска на сборку, 2 СО Ø2,5 мм. |

# 2.4. Выбор схемы сборочного приспособления

# 2.4.1. Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления

Проектирование сборочного приспособления является завершающим этапом при разработке технологического процесса сборки.

Технические условия составляют на основании ранее разработанной его компоновки. В этих условиях должно быть указано:

1. Назначение сборочного приспособления.

2. Положение собираемого узла в стапеле.

3. Перечень входящих в узел подсборок в порядке технологической последовательности.

4. Основные технологические базы и фиксирующие элементы узла.

5. Взаимозаменяемые элементы и сопрягаемые поверхности узла. Точность их выполнения.

6. Эталоны и калибры, необходимые при изготовлении и монтаже стапеля.

7. Порядок закладки подсборок в стапель и выема агрегата из него.

8. Средства механизации.

Основные технические требования к сборочному приспособлению:

- обеспечение заданной в ТУ точности сборки узла, которая должна быть увязана со степенью точности сборочного приспособления;

- сохранение точности сборочного приспособления в течение всего периода эксплуатации;

- сохранение стабильного положения базовых точек, узлов и поверхностей, заданных ТУ на сборку узла и надежность фиксации собираемых элементов;

- постоянство заданных размеров независимо от колебаний температуры;

- использование в конструкции сборочного приспособления большего количества стандартных элементов для удешевления сборочного приспособления и сокращения сроков технологической подготовки производства;

- рациональные размеры приспособлений в целях лучшего использования производственных площадей;

- соблюдение правил техники безопасности.

Кроме основных требований существуют частные технологические требования, они указываются в ТУ на проектирование сборочного приспособления.

ТУ на проектирование сборочного приспособления:

- Приспособление предназначено для сборки нервюры №1 крыла пассажирского самолёта Ан – 72.

- Нервюра собирается в горизонтальном положении.

- Узел содержит: стенку, нижний пояс, верхний пояс, стойки, кници, компенсаторы, кронштейн.

- Установочные базы – КФО, СО,  фиксаторы.

- Выем узла – вправо.

- Средства механизации отсутствуют (сверлить пневмодрелью, клепка осуществляется на прессе КМП -23).

# 2.4.2 Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления

Конструктивные схемы сборочных приспособлений обусловлены конструктивно-технологическими особенностями планера самолета. В каждом конкретном случае их выбирают из учета основных требований, предъявляемых к приспособлению. Одно из основных требований предъявляемых к приспособлению – обеспечение требуемой точности и взаимозаменяемости собираемого изделия. Точность сборки в сборочном приспособлении обеспечивается фиксаторами и базовыми плитами, устанавливаемыми в определенном положении относительно конструктивных осей на жестких элементах каркаса приспособления.

В соответствии с принятой схемой базирования и технологическим процессом сборки, проектируемое приспособление состоит из рамы, фиксаторов контура, фиксаторов, базовой плиты. Контур нервюры будет образовывать фиксатор контура. Приспособление представлено на рисунке 2.4.2.1

Рисунок 2.4.2.1 – приспособление для сборки нервюры №16

1 - Рама

2 - Фиксатор КФО

3 - Фиксатор контура (ложемент)

4 - Нервюра №16

5 - Боковой фиксатор