    - Разработка схемы базирования составных частей  шпангоута

Выбрав метод сборки и метод увязки сборочной оснастки, необходимо разработать схемы базирования для конкретных деталей. Схема базирования – это совокупность установочных баз необходимых и достаточных для однозначного базирования деталей в производстве с лишением их необходимого количества степеней свободы.

В самолетостроении и вертолетостроении детали, узлы, отсеки и агрегаты при сборке базируют по:

- сборочным отверстиям - СО;

- координатно-фиксирующим отверстиям – КФО;

- поверхности каркаса – ПК;

- нагруженной поверхности обшивки – НП;

- внутренней поверхности обшивки – ВП;

- отверстиями под стыковые болты – ОСБ;

- установочным базовым отверстиям – УБО.

2.2 Разработка укрупнённого технологического процесса сборки узла

| № опер. | Содержание операций | Оборудование и инструмент |
| --- | --- | --- |
|  | При работе соблюдать требования техники безопасности согласно СТП.522.2.294-86 |  |
| 1 | Проверить детали на отсутствие тех. повреждений и наличие бирок и клейм БТК цехов-изготовителей. |  |
| 2 | Подготовить стапель к работе: проверить комплектность инструмента, деталей и узлов, комплектность фиксаторов-штырей, технологических винтов. | Комплектовочный стол |
| 3 | Сборка: установить в приспособление стенку, пояс верхний, пояс нижний в соответствии с чертежом К.104.ВБР.144.12.000.СБ, крепить фиксаторами приспособления. Сверлить по НО 90 отверстий Ø 3 мм, клепать. | Сверло Ø 3.0 мм, пневмодрель СМ 21-6-12000 пневмомолоток КПМ-14, КПМ-25, поддержка 2кг. |
| 4 | Установить в приспособление профиль, балку. Сверлить 72 отверстия Ø 3.0 мм, клепать | Сверло Ø 3.0 мм, пневмодрель СМ 21-6-12000 пневмомолоток КПМ-14, КПМ-25, поддержка 2кг. |
| 5 | Установить в приспособление стойки левые, стойки правые, профиль левый, профиль правый. Сверлить 90 отверстий Ø 3.0 мм. Клепать. | Сверло Ø 3.0 мм, пневмодрель СМ 21-6-12000 пневмомолоток КПМ-14, КПМ-25, поддержка 2кг. |
| 6 | Установить на стенку по СО стойку, Сверлить 40 отверстий Ø 3.0 мм. Клепать. | Сверло Ø 3.0 мм, пневмодрель СМ 21-6-12000 пневмомолоток КПМ-14, КПМ-25, поддержка 2кг. |
| 7 | Установить в приспособление по КФО, кронштейн сверлить 8 отверстий Ø 5.9 мм, развернуть. Поставить 8 болтов, затянуть. | Сверло Ø 5.9 мм, пневмодрель СМ 21-6-12000, ключ тарировочный. |
| 8 | Установить в приспособление стойку горизонтальную, сверлить 14 отверстий Ø 3.0, клепать. | Сверло Ø 3.0 мм, пневмодрель СМ 21-6-12000 пневмомолоток КПМ-14, КПМ-25, поддержка 2кг. |
| 9 | Расфиксировать приспособление, удалить стружку с поверхности, обезжирить головки заклепок. | Банка металлическая V=0,1л 6370-1200 А, тип Б3; часы ГОСТ 22527-77. |
| 10 | Грунтование: нанести грунт ЭП-0215 на головки заклёпок, выдержать 3 часа при t0= 12…350С; контроль БТК нанесения грунта на головки заклёпок и времени выдержки. Нанести эмаль ЭП-140,тёмно-зелёная.473.ОСТ190055-85, выдержать 12÷18 часов при t0= 12…350С. Контроль БТК качества нанесение эмали. | Банка металлическая V= 0,1 л 6370-1200А, тип Б3; часы ГОСТ 22527-77; кисть волосяная №6 ГОСТ 10597-87; |
| 11 | Слесарная: набить на бирке номер чертежа, дату сборки, поставить клеймо БТК; навесить бирку на сборку, крепить проволокой, опломбировать; передать сборку в ОТК. | Верстак, слесарный молоток, поддержка 2кг. |
| 12 | Контроль: проверить правильность информации на бирке и навеску бирки на сборку |  |

2.3Составление ТУ на поставку деталей и подсборок  в соответствии с техпроцессом сборки узла

| Номер детали | Наименование детали | Технологическое состояние поставки деталей |
| --- | --- | --- |
| К104.ВРБ.144.12.00,001 | Верхний пояс | Контур, НО. |
| К104.ВРБ.144.12.00,002 | Нижний пояс | Обвод, НО. |
| К104.ВРБ.144.12.00,003 | Профиль | Обвод, НО |
| К104.ВРБ.144.12.00,004 | Стенка | Обвод, КФО, СО со стойками. |
| К104.ВРБ.144.12.00,005; К104.ВРБ.144.12.00,019 | Стойка правая, Стойка левая | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,006 | Стойка горизонтальная | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,007 | Балка | Контур, НО |
| К104.ВРБ.144.12.00,008 К104.ВРБ.144.12.00,018 | Стойка правая, Стояка левая | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,009 | Стойка | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,010 | Стойка | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,011 К104.ВРБ.144.12.00,020 | Стойка правая, Стойка левая | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,012 | Стойка | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,013 К104.ВРБ.144.12.00,014 | Профиль правый, Профиль левый | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,015 К104.ВРБ.144.12.00,016 | Стойка правая, Стойка левая | Контур, НО, СО со стенкой |
| К104.ВРБ.144.12.00,017 | кронштейн | Плоскость, КФО, НО |

2.4 Выбор схемы сборочного приспособления

2.4.1. Составление ТУ на проектирование сборочного приспособления

- Стапель –  приспособление, предназначенное для сборки низа шпангоута №4.

- Расположение собираемого узла в приспособлении вертикальное.

- Детали, входящие в собираемую панель: обод, стенка, стойки, пояса, накладки. Все детали устанавливаются в приспособление, а затем соединяются клепкой.

- Подсборок нет.

- Основные технологические базы собираемого узла согласно схеме базирования (см. выше).

- Обеспечить свободные подходы к собираемому изделию по горизонтали и вертикали.

- Установка деталей в приспособление производиться вручную. Закладка производиться “от себя”, а выем “на себя”.

- Средства ведения сборочных работ: клепальный молоток, поддержка, пневмодрель.

- При изготовлении и монтаже стапеля использовать шаблон приспособления.

- Приспособление оснастить проводкой питания электричеством, сжатым воздухом.

- Необходимо оснастить рабочее место стеллажами для деталей и готового изделия.

## 2.4.2 Выбор схемы и компоновки сборочного приспособления

Конструктивные схемы сборочных приспособлений обусловлены конструктивно-технологическими особенностями планера самолета. В каждом конкретном случае их выбирают из учета основных требований, предъявляемых к приспособлениям. Одно из основных требований станочного приспособления – обеспечить требуемую точность и взаимозаменяемость собираемого изделия. Точность сборки в сборочном приспособлении обеспечивают фиксаторы и зажимы, устанавливаемые в определенном положении относительно конструктивных осей на жестких элементах каркаса приспособления. Правильный выбор расположения и количества фиксаторов и зажимов определяет качество приспособления.

Достичь высокой производительности труда и удобства сборочных работ – второе назначение сборочного приспособления.

В общем случае сборочное приспособление состоит из следующих составных частей:

а) каркаса, на котором монтируют все элементы приспособления;

б) фиксаторов и зажимов для установки и закрепления деталей и узлов в сборочном положении;

в) узлов и механизмов для закладки и выема готовых изделий;

г) средств механизации приспособлений и сборочных процессов;

д) вспомогательных средств оснащения;

е) источников энергии.

Каркас сборочного приспособления связывает все элементы конструкции в единое целое. От его жесткости зависит точность положения всех узлов приспособления, однако при этом он не должен закрывать собой рабочие зоны.

Фиксаторы и зажимы определяют и закрепляют в требуемом положении детали и узлы собираемого изделия. Их расположение, количество и конструкция определяют точность и взаимозаменяемость сборочной единицы.

В зависимости от формы, размеров и веса собираемой конструкции, производственной программы, а также наличия или отсутствия в цехе транспортных средств общего назначения конструктивные схемы сборочных приспособлений могут быть самыми разными. По назначению различают приспособления для узловой сборки, сборки панелей, а также сборки секций и агрегатов. Подразделяются эти приспособления на однобалочные, двухбалочные и рамные.

Рис. 2.8 Схема сборочного приспособления

Схема приспособления представлена на рисунке 2.8 Приспособление предназначено для сборки низа шпангоута. Высота сборочного приспособления равна 1.80 м.